Libretto di addestramento a bordo per

Allievi ufficiali ELETTROTECNICI

Training record book for electro-technical cadets

Modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Direttoriale del __________________ Approved by Ministry of Infrastructure and Transport with Decree dated _____________

Avvertimento per gli allievi elettrotecnici: il presente libretto di addestramento è parte del percorso relativo alla certificazione di Ufficiale elettrotecnico. Quando completato deve essere presentato alla Capitaneria di porto presso la quale sarà sostenuto l’esame.

Important notice to electrician cadets: This Training record Book is part of the Qualification Requirements for Electro-technical Officer Certification. When fully completed, it must be presented to the Italian Coast Guard Harbour Master when you attend to sit your examination.

Avvertimento per i Direttori e gli Ufficiali di macchina: Il presente libretto di addestramento è approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - e deve essere compilato integralmente dal Comandante o da un ufficiale dallo stesso autorizzato al fine di verificare che i vari compiti siano completati firmando le sezioni appropriate.

Important notice to Chief Engineer and Engine Officers: This Training record Book is approved by the Ministry of Infrastructure and Transport – Directorate General for sea, maritime transport and inland waterways - and must be fully completed with the Master or a duly authorised Officer verifying that the various tasks are completed by signing the appropriate sections.

Il presente libretto di addestramento è di proprietà dell’allievo i cui dettagli sono sopra riportati. Se rinvenuto si prega di restituirlo all’ultimo indirizzo indicato.

This Training Record book is the property of the deck cadet whose details appear above. If found, please return it to the latest address shown.

Data termine/date terminated

Data inizio/date opened

- INTRODUZIONE /Introduction

La Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e guardia per i marittimi, 1978, come modificata regola la formazione e la competenza dei marittimi a livello internazionale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (DG) regola la formazione e la certificazione dei marittimi che lavorano sulle navi registrate in Italia in linea con i requisiti della STCW. Come parte di questa formazione, ogni candidato per la certificazione come Ufficiale elettrotecnico, deve completare un programma di formazione approvato che è strutturato per aiutare un candidato ufficiale a raggiungere il necessario standard di competenza.

Questo libretto di addestramento è parte integrante del programma di formazione e deve essere completato durante i periodi di servizio a bordo. Il libretto di addestramento non solo consente la valutazione pratica dei compiti, ma fornisce anche un registro completo della formazione a bordo.

La DG richiede che venga presentato all'esaminatore il libretto di addestramento approvato completamente compilato quando il candidato si presenta per sostenere gli esami. Il presente libretto di addestramento è approvato a tale scopo.

Il libretto di addestramento deve essere compilato in ogni sua parte, con il Direttore di macchina o un Ufficiale debitamente autorizzato che verifichino che i vari compiti siano completati firmando le apposite sezioni.

The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended regulates the training and competence of seafarers internationally. The Ministry of Infrastructure and Transport – Directorate General for the sea, maritime transport and inland waterways (DG) regulates the training and certification of seafarers working in Italy registered ships in line with the requirements of STCW. As part of this training every candidate for certification as electro-technical Officer, must complete an approved training programme which is structured to assist a officer candidate achieve the necessary standard of competence.

This training record book is an integral part of this training programme and should be completed during periods of onboard service. The training record book not only allows for the practical assessment of tasks but also provides a comprehensive record of shore based training and onboard service.

The DG requires that a fully completed approved training record book be presented to the examiner when the candidate attends to sit the OOW examinations. This training record book is approved for this purpose.

The book must be fully completed, with the Chief engineer or a duly authorised officer verifying that the various tasks are completed by signing the appropriate sections.

- GUIDA PER L’ALLIEVO PER COMPLETARE QUESTO LIBRETTO DI ADDESTRAMENTO/GUIDANCE FOR THE CANDIDATE FOR COMPLETING THIS TRAINING RECORD BOOK

L’allievo è personalmente responsabile della conservazione e custodia del presente libretto di addestramento. Compila i tuoi dati personale e non appena possibile subito dopo l’imbarco su ciascuna nave, completala familiarizzazione e i dati della nave.

Una serie di compiti e doveri è dettagliata in questo libretto di addestramento e devono essere completati sotto la direzione del Direttore di macchina o di uno o più Ufficiali autorizzati che il Direttore di macchina può designare.

Al completamento soddisfacente, ciascun compito deve essere siglato dal Direttore di macchina o da un Ufficiale autorizzato. È importante che tu comprenda che potresti dover dimostrare questa capacità in diverse occasioni prima che il Direttore di macchina o l'ufficiale sia sicuro che tu abbia raggiunto questo standard.

Data la portata e la profondità dei compiti, non si prevede che le competenze richieste possano essere adeguatamente raggiunte con un servizio inferiore a 12 mesi.

Il presente libretto di addestramento deve essere presentato al comandante per l'ispezione e firma:

• all’imbarco sulla nave;

• ad intervalli regolari; e

• allo sbarco dalla nave.

The cadet is personally responsible for the upkeep and safe keeping of this training record book. Fill in your personal details, and as soon as possible after joining each vessel, complete the familiarisation and the vessel's particulars.

A range of assignments, tasksand duties are detailed in this training record book and shall be completed under the direction of the Chief engineer or a duly authorised officer(s) that the Chief engineer may designate.

On satisfactory completion, each of the assignments and tasks shell be initialled by the Chief engineer or duly authorised officer. It is important for you to appreciate that you may need to demonstrate this ability on several occasions before the Chief engineer or officer is confident that you have achieved this standard.

Given the scope and depth of the tasks it is not expected that the required competencies can be properly achieved with service of less than 12 months.

Present this training record book to the Chief engineer for inspection and endorsement:

- on joining the vessel;

- at regular intervals; and

- on leaving the vessel.

- GUIDA PER IL DIRETTORE DI MACCHINA E PER GLI UFFICIALI DEBITAMENTE AUTORIZZATI/ GUIDANCE FOR THE CHIEF ENGINEER AND DULY AUTHORISED OFFICERS

Questa sezione contiene una guida per i Direttori di macchina e gli ufficiali debitamente autorizzati su come completare questo Libretto di addestramento.

Il Direttore di macchina dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire che l’allievo (e qualsiasi altro marittimo) riceva un addestramento di familiarizzazione completo al primo imbarco sulla nave, tra cui:

- Fornire l'opportunità a tutti i marittimi appena arrivati di:

- Visitare gli spazi in cui verranno svolte le loro mansioni primarie;

- Familiarizzare con la posizione, i controlli e le caratteristiche di visualizzazione di qualsiasi apparecchiature che opereranno o utilizzeranno;

- Quando possibile attivare l'apparecchiatura ed eseguire le varie funzioni utilizzando i controlli delle apparecchiature; e

- Familiarizzare con le procedure operative per le apparecchiature con le quali lavoreranno.

b. Prevedere un adeguato periodo di sorveglianza se il marittimo non ha familiarità con le attrezzature, le funzioni o le procedure operative necessarie per il corretto svolgimento delle sue funzioni;

c. Garantire che il marittimo riceva una formazione di familiarizzazione approvata nelle tecniche di sopravvivenza personale o riceva informazioni e istruzioni sufficienti per consentirgli di:

- Comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza e comprendere simboli, segnali e segnali di allarme relativi alle informazioni sulla sicurezza;

- Sapere cosa fare in caso di:

- un uomo in mare;

- rilevamento di fuoco o fumo;

- suono dei segnali di allarme;

- Identificare le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga di emergenza;

- Individuare e indossare un giubbotto di salvataggio;

- Lanciare l'allarme antincendio e avere una conoscenza di base sull'uso degli estintori portatili;

- Agire immediatamente in caso di incidente o emergenza medica;

- Chiudere e aprire le porte antincendio e le porte stagne.

Questo libretto di addestramento contiene liste di controllo che l’allievo deve completare e che focalizzeranno l'attenzione su questa formazione di familiarizzazione.

I principali compiti basati sulle competenze riguardano:

- Procedure di emergenza;

- Operazioni di bordo; e

- Meccanica navale a livello operativo.

Le prestazioni dell’allievo in ciascuno dei compiti e doveri devono essere siglate dal Direttore di macchina o da un ufficiale debitamente autorizzato quando, a giudizio del Direttore di macchina o dell'ufficiale, l’allievo ha raggiunto il necessario livello di competenza. Potrebbe essere necessario che il candidato completi un’assegnazione o un compito un certo numero di volte prima di essere considerato competente.

È importante che all’allievo venga data un'adeguata opportunità di esperienza per la supervisione del locale macchina, in particolare nelle fasi successive del periodo di addestramento a bordo.

L’allievo deve presentare all'imbarco al Direttore di macchina il presente Libretto di addestramento, e, periodicamente, durante il periodo di permanenza a bordo e allo sbarco. I commenti devono mirare sia a incoraggiare l’allievo sia a identificare le aree in cui le abilità devono essere migliorate. I commenti non devono fare riferimento al carattere.

Il Direttore di macchina e gli altri ufficiali debitamente autorizzati che effettuano registrazioni in questo libretto di addestramento devono identificarsi nella sezione 4 intitolata persone autorizzate ad effettuare registrazioni in questo libretto di addestramento.

This section contains guidance to Chief engineer and duly authorised officers on how to complete this training record book. The Chief engineer should take necessary steps to ensure that the cadet (and any other seafarer) receives thorough familiarisation training on first joining the vessel, including:

a. Providing the opportunity for all newly arrived seafarers to:

- Visit the spaces in which their primary duties will be performed;

- Acquainted themselves with the location, controls and display features of any equipment they will be operating or using;

- When possible activate the equipment and perform the various functions using the equipment controls; and

- Familiarise him/herself with the operating procedures for equipment that they will work with.

b. Provide for a suitable period of supervision where the seafarer is unfamiliar with the equipment, functions or operating procedures needed for the proper performance of his/her duties;

c. Ensuring that the seafarer receives approved familiarisation training in personal survival techniques or receives sufficient information and instruction to enable him/her to:

- Communicate with other persons on board on elementary safety matters and understand safety information symbols, signs and alarm signals;

- Know what to do in event of:

- a man overboard;

- fire or smoke being detected;

- sounding of the alarm signals.

- Identify muster and embarkation stations and emergency escape routes;

- Locate and don a lifejacket;

- Raise the fire alarm and have a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers;

- Take immediate action upon encountering an accident or medical emergency; and

- Close and open fire and watertight doors.

This training record book contains checklists for the cadet to complete which will focus attention to this familiarisation training.

The main tasks which are competency based relate to:

- Emergency procedures;

- Shipboard operations; and

- Marine engine at operational level;

The performance of the cadet in each of the assignment, tasks and duties should be initialled by the Chief engineer or duly authorised officer when, in the opinion of the Chief engineer or officer, the candidate has achieved the necessary standard of proficiency. It may be necessary for the candidate to complete an assignment or task a number of times before he/she is considered proficient.

It is important that the candidate is given adequate opportunity for supervised bridge and watchkeeping experience, particularly in the later stages of their on-board training period.

The candidate should present this training record book to the Chief engineer on joining a vessel, at regular intervals during the period onboard and on leaving the vessel. Comments in this section should aim to both encourage the candidate and identify areas where skills or abilities could be improved. The comments should not refer to character.

The Chief engineer and other duly authorised officers that make entries in this training record book should identify themselves in the Section 4 titled Persons Authorised to make entries in this training record book.

- PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE REGISTRAZIONI IN QUESTO LIBRETTO DI ADDESTRAMENTO/Persons authorised to make entries in this TRAINING RECORD BOOK

| Nome della nave/Vessel name | Nome del Direttore di macchina o dell’Ufficiale autorizzato/Name of Chief Engineer or Authorised Officer | Incarico a bordo/Position on board | Dettagli del certificato di competenza (CoC) di cui è in possesso – Data e luogo di rilascio e numero/Details of CoC Held - Date and Place of Issue and Number | Firma del Direttore di macchina e dell’Ufficiale autorizzato/Signature of Chief Engineer and duly authorised Officer |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE RESPONSABILE DELL’ADDESTRAMENTO A BORDO (Codice STCW 95 Sezione B-II)/SHIP’S COMPANY (STCW 95 Code Section B-II)

| COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE/Ship’s Company | Indirizzo/Address |
| --- | --- |

6. Dati personali/ pERSONAL DATES

Foto/Photo

(scrivere in stampatello/To be completed in  block letters)

Cognome/Family Name

Nome/Firstname

data di nascita/birth date                                          sesso/SEx

M

F

luogo di nascita/birth place

gruppo sanguigno/blood group

nazionalita’/nationality

indirizzo/home address

libretto di navigazione/seafarer’s book

7. PERIODO SCOLASTICO/College phases

|  | Da/From | A/to |
| --- | --- | --- |
| Nome Istituto e indirizzo |  |  |
| Qualifica Allievo ufficiale elettrotecnico/ electro-technical qualification | Rilasciata il/Issued on | Dalla Capitaneria di porto di/Italian Coastguard Harbour Master |

7.1 REGISTRAZIONE DEI SERVIZI A BORDO

Sea Service Record

| Nave Ship | Numero IMO IMO No. | Data Imbarco Date Joined | Data Sbarco Date left | Totale dei viaggi – Servizio di Navigazione Voyage Total – Seagoing Service |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mesi/Months | Giorni/Days |

7.2 ANALISI MENSILE DELL’UFFICIALE DI ADDESTRAMENTO SUI PROGRESSI DEL TIROCINIO

Designated training Officer’s review of training progress.

| Nave Ship | Commenti Comments | Nome (in stampatello) Name (in block letters) | Sigla Initials | Data Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.3 ISPEZIONE MENSILE DEL LIBRETTO DA PARTE DEL DIRETTORE DI MACCHINA/Chief Engineer’s monthly inspection of record book

(La valutazione deve riferirsi soltanto ai progressi pratici ed alle competenze e non devono riferirsi al carattere/The evaluation should only relate to the cadet’s practical progress and should not refer to character).

| Nave/Ship | Valutazione/Evaluation | Nome del Direttore di macchina (in stampatello) Chief Engineer Name (in block letters) | Sigla del Direttore di macchina Chief engineer’s Initials | Data Date | Timbro Ufficiale della Nave Ship’s Official Stamp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.4 LISTA DELLE PUBBLICAZIONI, VIDEO O PROGRAMMI DI ADDESTRAMENTO SU COMPUTER STUDIATI ED UTILIZZATI/List of Publications, video or computer based training programmes studied and used

| Nave Ship | Data Date | Oggetto/Titolo Subject/Title | Sigla dell’Ufficiale Officer’s Initials |
| --- | --- | --- | --- |

8 DESCRIZIONE DELLA NAVE - PRIMA NAVE / SHIP’S PARTICULARS - FIRST SHIP

| Nome Nave/Ship’s Name__________________________________________ Numero IMO/IMO No. ______________________Nominativo Int.le/Call Signs ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni e capacità/Dimensions and capacities Lunghezza fuori tutto/Length OA ________________m Larghezza/Breadth____________________________m Altezza di costruzione/Depth___________________m Immersione estiva/Summer draft_________________m Bordo libero estivo/Summer freeboard_____________m Stazza netta/Net tonnage_________________tonn/tonn Stazza lorda/Gross tonnage_______________tonn/tonn Portata lorda/Deadweight_________________tonn/tonn Dislocamento leggero/Light displacement____tonn/tonn Variaz. immersione in acqua dolce/Fresh water allowance__________________________________mm Dislocamento unitario/immersion at load draft____TPC Momento unitario assetto/Trimming moment_______MCTC Capacità in balle/Bale capacity ___________m3 Capacità volumetrica per il trasporto di cereali/Grain capacity ___________________________________ m3 Capacità totale dei liquidi/Liquid capacity ______________ m3 Spazi di refrigerazioneRefrigerated capacity ____ m3 Motori principali/Main Engines Motore (tipo)/engine (type) _______________________ Caldaie (tipo e N.)/Boilers (type and No.)____________ Capacità depositi carburante/Bunker capacity _________________ m3/tonn. Consumi giornalieri/Daily consumption _________tonn. Velocità di servizio/service speed __________nodi/Knots Potenza max Motore principale/main engineoutput ___________________kW A/at____________revs per min. Tipo di dispositivo di governo del timone/type of steering gear Cavi di ormeggio (numero/diametro)/mooring ropes (number/diameter) Fibre naturali/natural fibre ____________________ mm Fibre sintetiche/synthetic fibre_________________ mm Cavi misti _____________________ mm Cavo di ormeggio del rimorchio/towing spring_____mm | Ancore (peso)/Anchors (weight) Ancora di sinistra/Port_______________________tonn Ancora di dritta/Starboard____________________tonn Ancora di riserva/Spare______________________tonn Ancora di corrente/Stream____________________tonn Catena (diametro)/Cable (diam) ________________mm N° lunghezze Misura di ogni lunghezza Equipaggiamenti di salvataggio/Lifesaving equipment Lance di salvataggio nr/Lifeboats(No.) ______________ Zattere di salvataggio nr/Life-rafts (No.) ____________ Dimensioni dell’imbarcazione di salvataggio/Lifeboat dimensions __________________________________m Portata per lancia/Capacity per boat/tipo___________ ____________persone/(persons) Portata per zattere/Capacity per life-raft___________ ______________________persone/persons Gru per imbarcazioni(tipo)/Davits (type) ___________ Gru per zatterini Scivoli autogonfiabili Dimensioni cavi paranchi imbarcazioni/Size of falls (diam) ____m Salvagenti(Nr)/Lifebuoys ________________________ Equipaggiamento antincendio/Firefighting equipment Estintori (Nr. e cap)/Fire extinguishers (Nr. E cap) __ Cinture salvataggio Adulti Bambini Riserva Tipi/Types: Acqua/Water _______________Litri/Litres Schiuma/Foam _____________Litri/Litres Polvere/Dry powder ________________Kg CO2 ____________________________ Kg Manichette (Nr. e diametro)/Fire hoses (No. and size) __________________________________________ mm Apparecchiature per la respirazione (tipi)/Breathing apparatus (make) ______________________________ EEB | Dispositivo di maneggio del carico Cargo handling gear Picchi di carico(No. e SWL)/Derriks (No. and SWL) _________________________________________ tonn Gru (Nr. e SWL)/Cranes (No. and SWL) ____________ Verricelli (tipo)/Winches (type) ___________________ Altro equipaggiamento di carico/Other cargo equipment _____________________________________________ Casse zavorra N./Ballast tanks No. _______________ ___________Separazione N./Segregation No ________. Cisterne di carico N./Cargo tanks No._______________ Pompe di carico N./Cargo pumps No. ______________ ___________Condutture (misura)/pipelines (sizes) ____ Tipo e potenza/Type and rating _____________ Tonn/h Attrezzature di navigazione e comunicazione (marca e modello) Navigational and communications equipment (make and model) Solcometro/Log ________________________________ Radar/Radar(s) ________________________________ Comunicazioni satellitari /Satcom _________________ Bussola magnetica/Magnetic compass/Normale-timoniera-Pop___________GPS/GPS ______________ Girobussola/Gyro_________ Navtex/Navtex__________ Pilota automatico/Autopilot ______________________ VHF _____________________________ Ecoscandaglio/Echo sounder _____________________ Altri strumenti di Navigazione elettronica/Other electronic navigational aid _______________________ Apparato GMDSS/GMDSS equipment________ EPIRB (Nr.)/EPIRB (No.) _______________________ AIS |

8.1 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LA SICUREZZA E FAMILIARIZZAZIONE A BORDO

Mandatory Safety and Shipboard Familiarisation

Familiarizzazione con le norme di sicurezza come richiesto dalla Sezione A-VI/1 paragrafo 1 del Codice STCW e dalla Regola I/14 della Convenzione STCW /Safety Familiarisation as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the STCW Code and by Regulation I/14 of the STCW Convention.

| Nome della Nave/Ship’s Name | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date |
| --- | --- | --- |
| Compiti/Task/Duty |  |  |
| È in grado di comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza/Is able to communicate with other persons on board on elementary safety matters. |  |  |
| Conosce cosa fare in caso: - di uomo in mare; - viene rilevato fuoco o fumo; o - Viene emesso l'allarme incendio o abbandono nave. Knows what to do if: - A person falls overboard; - Fire or smoke is detected; or - The fire or abandon ship alarm is sounded. |  |  |
| Ha letto e compreso le procedure di sicurezza ed antincendio della propria compagnia/ He/her has read and understood the Company’s Fire and Safety procedures; |  |  |
| Dimostra di riconoscere i segnali di allarme per/Demonstrate recognition of the alarm signals for: - incendio /fire; - emergenza/emergency; - abbandono nave/ abandon ship |  |  |
| Conosce le procedure e disposizioni per la tenuta della guardia/Knows watchkeeping procedures and arrangements. In particolare ha/In particular has: - familiarizzato con il controllo della manovra, telefoni, telegrafi e con gli altri equipaggiamenti del ponte/get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment; - attivato, sotto supervisione, gli equipaggiamenti da usare durante i normali compiti di bordo/activate, under supervision, equipment to be used in routine duties. |  |  |
| Ha effettuato visita del ponte di comando, del posto di vedetta, del castello di prora, ponte del cassero di poppa, del ponte principale e delle altre aree di lavoro/visited the bridge, the lookout post, the forecastle, the poopdeck, the main deck and other works areas; |  |  |
| È in grado di localizzare le attrezzature antincendio: punti di attivazione allarme, campane di allarme, allarmi manuali ed automatici, estintori, idranti, asce e manichette/is able to locate fire fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses; |  |  |
| È in grado di lanciare l'allarme antincendio e ha una conoscenza di base sull'uso di estintori portatili./Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. |  |  |
| È in grado di identificare identificare il ruolo d’appello ed i propri compiti, le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga e le uscite di emergenza/Is able to identify muster list and own task, muster and embarkation stations and emergency escape routes and emergency exits. |  |  |
| È in grado di individuare ed indossare un giobotto di salvataggio/Is able to locate and don life jackets. |  |  |
| Localizzare le attrezzature mediche e di primo soccorso/locate medical and first aid equipment |  |  |
| È in grado di intervenire immediatamente in caso di incidente o altra emergenza medica prima di richiedere ulteriore assistenza medica a bordo/Is able to take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further medical assistance on board. |  |  |
| È in grado di chiudere e aprire le porte tagliafuoco e stagne di cui è dotata la nave/Is able to close and open the fire and weathertight doors fitted in the ship. |  |  |
| È in grado di localizzare:/is able to locate: - Apparecchi lanciasagola/ rocket line throwing apparatus - Razzi di soccorso, bengala ed altri mezzi pirotecnici/distress rockets, flares and other pyrotechnics; - Apparecchi per la respirazione ed equipaggiamento antincendio etc./breathing apparatus and firefighter’s outfits etc. |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il meccanismo di arresto dei motori principali incluse le valvole di arresto di emergenza/is able to locate and understand operation of emergency deck stop mechanism for main engines including other emergency stop valves; |  |  |
| È in grado di localizzare il locale CO2 o locale bombole di Halon, Foam e controllare le valvole dell’impianto di estinzione nella sala pompe, nelle cisterne di carico e nelle stive e locali macchine /Locate CO2 or halon bottle room, Foam and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo thanks and holds; |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il funzionamento della pompa di emergenza/is able to locate and undestand the operation of the emergency pump. |  |  |
| Ha familiarizzato con:/get familiar with: - Le procedure per il trattamento della spazzatura e di altri rifiuti/the procedures for handling garbage, rubbish and other wastes; - L’uso del compattatore o di altre attrezzature/the use of garbage compactor or other equipment as appropriate. |  |  |

9 DESCRIZIONE DELLA NAVE - SECONDA NAVE /SHIP’S PARTICULARS - SECOND SHIP

| Nome Nave/Ship’s Name__________________________________________ Numero IMO/IMO No. ______________________Nominativo Int.le/Call Signs ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni e capacità/Dimensions and capacities Lunghezza fuori tutto/Length OA ________________m Larghezza/Breadth____________________________m Altezza di costruzione/Depth___________________m Immersione estiva/Summer draft_________________m Bordo libero estivo/Summer freeboard_____________m Stazza netta/Net tonnage_________________tonn/tonn Stazza lorda/Gross tonnage_______________tonn/tonn Portata lorda/Deadweight_________________tonn/tonn Dislocamento leggero/Light displacement____tonn/tonn Variaz. immersione in acqua dolce/Fresh water allowance__________________________________mm Dislocamento unitario/immersion at load draft____TPC Momento unitario assetto/Trimming moment_______MCTC Capacità in balle/Bale capacity ___________m3 Capacità volumetrica per il trasporto di cereali/Grain capacity ___________________________________ m3 Capacità totale dei liquidi/Liquid capacity ______________ m3 Spazi di refrigerazioneRefrigerated capacity ____ m3 Motori principali/Main Engines Motore (tipo)/engine (type) _______________________ Caldaie (tipo e N.)/Boilers (type and No.)____________ Capacità depositi carburante/Bunker capacity _________________ m3/tonn. Consumi giornalieri/Daily consumption _________tonn. Velocità di servizio/service speed __________nodi/Knots Potenza max Motore principale/main engineoutput ___________________kW A/at____________revs per min. Tipo di dispositivo di governo del timone/type of steering gear Cavi di ormeggio (numero/diametro)/mooring ropes (number/diameter) Fibre naturali/natural fibre ____________________ mm Fibre sintetiche/synthetic fibre_________________ mm Cavi misti _____________________ mm Cavo di ormeggio del rimorchio/towing spring_____mm | Ancore (peso)/Anchors (weight) Ancora di sinistra/Port_______________________tonn Ancora di dritta/Starboard____________________tonn Ancora di riserva/Spare______________________tonn Ancora di corrente/Stream____________________tonn Catena (diametro)/Cable (diam) ________________mm N° lunghezze Misura di ogni lunghezza Equipaggiamenti di salvataggio/Lifesaving equipment Lance di salvataggio nr/Lifeboats(No.) ______________ Zattere di salvataggio nr/Life-rafts (No.) ____________ Dimensioni dell’imbarcazione di salvataggio/Lifeboat dimensions __________________________________m Portata per lancia/Capacity per boat/tipo___________ ____________persone/(persons) Portata per zattere/Capacity per life-raft___________ ______________________persone/persons Gru per imbarcazioni(tipo)/Davits (type) ___________ Gru per zatterini Scivoli autogonfiabili Dimensioni cavi paranchi imbarcazioni/Size of falls (diam) ____m Salvagenti(Nr)/Lifebuoys ________________________ Equipaggiamento antincendio/Firefighting equipment Estintori (Nr. e cap)/Fire extinguishers (Nr. E cap) __ Cinture salvataggio Adulti Bambini Riserva Tipi/Types: Acqua/Water _______________Litri/Litres Schiuma/Foam _____________Litri/Litres Polvere/Dry powder ________________Kg CO2 ____________________________ Kg Manichette (Nr. e diametro)/Fire hoses (No. and size) __________________________________________ mm Apparecchiature per la respirazione (tipi)/Breathing apparatus (make) ______________________________ EEB | Dispositivo di maneggio del carico Cargo handling gear Picchi di carico(No. e SWL)/Derriks (No. and SWL) _________________________________________ tonn Gru (Nr. e SWL)/Cranes (No. and SWL) ____________ Verricelli (tipo)/Winches (type) ___________________ Altro equipaggiamento di carico/Other cargo equipment _____________________________________________ Casse zavorra N./Ballast tanks No. _______________ ___________Separazione N./Segregation No ________. Cisterne di carico N./Cargo tanks No._______________ Pompe di carico N./Cargo pumps No. ______________ ___________Condutture (misura)/pipelines (sizes) ____ Tipo e potenza/Type and rating _____________ Tonn/h Attrezzature di navigazione e comunicazione (marca e modello) Navigational and communications equipment (make and model) Solcometro/Log ________________________________ Radar/Radar(s) ________________________________ Comunicazioni satellitari /Satcom _________________ Bussola magnetica/Magnetic compass/Normale-timoniera-Pop___________GPS/GPS ______________ Girobussola/Gyro_________ Navtex/Navtex__________ Pilota automatico/Autopilot ______________________ VHF _____________________________ Ecoscandaglio/Echo sounder _____________________ Altri strumenti di Navigazione elettronica/Other electronic navigational aid _______________________ Apparato GMDSS/GMDSS equipment________ EPIRB (Nr.)/EPIRB (No.) _______________________ AIS |

9.1 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LA SICUREZZA E FAMILIARIZZAZIONE A BORDO

Mandatory Safety and Shipboard Familiarisation

Familiarizzazione con le norme di sicurezza come richiesto dalla Sezione A-VI/1 paragrafo 1 del Codice STCW e dalla Regola I/14 della Convenzione STCW /Safety Familiarisation as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the STCW Code and by Regulation I/14 of the STCW Convention.

| Nome della Nave/Ship’s Name | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date |
| --- | --- | --- |
| Compiti/Task/Duty |  |  |
| È in grado di comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza/Is able to communicate with other persons on board on elementary safety matters. |  |  |
| Conosce cosa fare in caso: - di uomo in mare; - viene rilevato fuoco o fumo; o - Viene emesso l'allarme incendio o abbandono nave. Knows what to do if: - A person falls overboard; - Fire or smoke is detected; or - The fire or abandon ship alarm is sounded. |  |  |
| Ha letto e compreso le procedure di sicurezza ed antincendio della propria compagnia/ He/her has read and understood the Company’s Fire and Safety procedures; |  |  |
| Dimostra di riconoscere i segnali di allarme per/Demonstrate recognition of the alarm signals for: - incendio /fire; - emergenza/emergency; - abbandono nave/ abandon ship |  |  |
| Conosce le procedure e disposizioni per la tenuta della guardia/Knows watchkeeping procedures and arrangements. In particolare ha/In particular has: - familiarizzato con il controllo della manovra, telefoni, telegrafi e con gli altri equipaggiamenti del ponte/get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment; - attivato, sotto supervisione, gli equipaggiamenti da usare durante i normali compiti di bordo/activate, under supervision, equipment to be used in routine duties. |  |  |
| Ha effettuato visita del ponte di comando, del posto di vedetta, del castello di prora, ponte del cassero di poppa, del ponte principale e delle altre aree di lavoro/visited the bridge, the lookout post, the forecastle, the poopdeck, the main deck and other works areas; |  |  |
| È in grado di localizzare le attrezzature antincendio: punti di attivazione allarme, campane di allarme, allarmi manuali ed automatici, estintori, idranti, asce e manichette/is able to locate fire fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses; |  |  |
| È in grado di lanciare l'allarme antincendio e ha una conoscenza di base sull'uso di estintori portatili./Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. |  |  |
| È in grado di identificare identificare il ruolo d’appello ed i propri compiti, le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga e le uscite di emergenza/Is able to identify muster list and own task, muster and embarkation stations and emergency escape routes and emergency exits. |  |  |
| È in grado di individuare ed indossare un giobotto di salvataggio/Is able to locate and don life jackets. |  |  |
| Localizzare le attrezzature mediche e di primo soccorso/locate medical and first aid equipment |  |  |
| È in grado di intervenire immediatamente in caso di incidente o altra emergenza medica prima di richiedere ulteriore assistenza medica a bordo/Is able to take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further medical assistance on board. |  |  |
| È in grado di chiudere e aprire le porte tagliafuoco e stagne di cui è dotata la nave/Is able to close and open the fire and weathertight doors fitted in the ship. |  |  |
| È in grado di localizzare:/is able to locate: - Apparecchi lanciasagola/ rocket line throwing apparatus - Razzi di soccorso, bengala ed altri mezzi pirotecnici/distress rockets, flares and other pyrotechnics; - Apparecchi per la respirazione ed equipaggiamento antincendio etc./breathing apparatus and firefighter’s outfits etc. |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il meccanismo di arresto dei motori principali incluse le valvole di arresto di emergenza/is able to locate and understand operation of emergency deck stop mechanism for main engines including other emergency stop valves; |  |  |
| È in grado di localizzare il locale CO2 o locale bombole di Halon, Foam e controllare le valvole dell’impianto di estinzione nella sala pompe, nelle cisterne di carico e nelle stive e locali macchine /Locate CO2 or halon bottle room, Foam and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo thanks and holds; |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il funzionamento della pompa di emergenza/is able to locate and undestand the operation of the emergency pump. |  |  |
| Ha familiarizzato con:/get familiar with: - Le procedure per il trattamento della spazzatura e di altri rifiuti/the procedures for handling garbage, rubbish and other wastes; - L’uso del compattatore o di altre attrezzature/the use of garbage compactor or other equipment as appropriate. |  |  |

10 DESCRIZIONE DELLA NAVE - TERZA NAVE /SHIP’S PARTICULARS - THIRD SHIP

| Nome Nave/Ship’s Name__________________________________________ Numero IMO/IMO No. ______________________Nominativo Int.le/Call Signs ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni e capacità/Dimensions and capacities Lunghezza fuori tutto/Length OA ________________m Larghezza/Breadth____________________________m Altezza di costruzione/Depth___________________m Immersione estiva/Summer draft_________________m Bordo libero estivo/Summer freeboard_____________m Stazza netta/Net tonnage_________________tonn/tonn Stazza lorda/Gross tonnage_______________tonn/tonn Portata lorda/Deadweight_________________tonn/tonn Dislocamento leggero/Light displacement____tonn/tonn Variaz. immersione in acqua dolce/Fresh water allowance__________________________________mm Dislocamento unitario/immersion at load draft____TPC Momento unitario assetto/Trimming moment_______MCTC Capacità in balle/Bale capacity ___________m3 Capacità volumetrica per il trasporto di cereali/Grain capacity ___________________________________ m3 Capacità totale dei liquidi/Liquid capacity ______________ m3 Spazi di refrigerazioneRefrigerated capacity ____ m3 Motori principali/Main Engines Motore (tipo)/engine (type) _______________________ Caldaie (tipo e N.)/Boilers (type and No.)____________ Capacità depositi carburante/Bunker capacity _________________ m3/tonn. Consumi giornalieri/Daily consumption _________tonn. Velocità di servizio/service speed __________nodi/Knots Potenza max Motore principale/main engineoutput ___________________kW A/at____________revs per min. Tipo di dispositivo di governo del timone/type of steering gear Cavi di ormeggio (numero/diametro)/mooring ropes (number/diameter) Fibre naturali/natural fibre ____________________ mm Fibre sintetiche/synthetic fibre_________________ mm Cavi misti _____________________ mm Cavo di ormeggio del rimorchio/towing spring_____mm | Ancore (peso)/Anchors (weight) Ancora di sinistra/Port_______________________tonn Ancora di dritta/Starboard____________________tonn Ancora di riserva/Spare______________________tonn Ancora di corrente/Stream____________________tonn Catena (diametro)/Cable (diam) ________________mm N° lunghezze Misura di ogni lunghezza Equipaggiamenti di salvataggio/Lifesaving equipment Lance di salvataggio nr/Lifeboats(No.) ______________ Zattere di salvataggio nr/Life-rafts (No.) ____________ Dimensioni dell’imbarcazione di salvataggio/Lifeboat dimensions __________________________________m Portata per lancia/Capacity per boat/tipo___________ ____________persone/(persons) Portata per zattere/Capacity per life-raft___________ ______________________persone/persons Gru per imbarcazioni(tipo)/Davits (type) ___________ Gru per zatterini Scivoli autogonfiabili Dimensioni cavi paranchi imbarcazioni/Size of falls (diam) ____m Salvagenti(Nr)/Lifebuoys ________________________ Equipaggiamento antincendio/Firefighting equipment Estintori (Nr. e cap)/Fire extinguishers (Nr. E cap) __ Cinture salvataggio Adulti Bambini Riserva Tipi/Types: Acqua/Water _______________Litri/Litres Schiuma/Foam _____________Litri/Litres Polvere/Dry powder ________________Kg CO2 ____________________________ Kg Manichette (Nr. e diametro)/Fire hoses (No. and size) __________________________________________ mm Apparecchiature per la respirazione (tipi)/Breathing apparatus (make) ______________________________ EEB | Dispositivo di maneggio del carico Cargo handling gear Picchi di carico(No. e SWL)/Derriks (No. and SWL) _________________________________________ tonn Gru (Nr. e SWL)/Cranes (No. and SWL) ____________ Verricelli (tipo)/Winches (type) ___________________ Altro equipaggiamento di carico/Other cargo equipment _____________________________________________ Casse zavorra N./Ballast tanks No. _______________ ___________Separazione N./Segregation No ________. Cisterne di carico N./Cargo tanks No._______________ Pompe di carico N./Cargo pumps No. ______________ ___________Condutture (misura)/pipelines (sizes) ____ Tipo e potenza/Type and rating _____________ Tonn/h Attrezzature di navigazione e comunicazione (marca e modello) Navigational and communications equipment (make and model) Solcometro/Log ________________________________ Radar/Radar(s) ________________________________ Comunicazioni satellitari /Satcom _________________ Bussola magnetica/Magnetic compass/Normale-timoniera-Pop___________GPS/GPS ______________ Girobussola/Gyro_________ Navtex/Navtex__________ Pilota automatico/Autopilot ______________________ VHF _____________________________ Ecoscandaglio/Echo sounder _____________________ Altri strumenti di Navigazione elettronica/Other electronic navigational aid _______________________ Apparato GMDSS/GMDSS equipment________ EPIRB (Nr.)/EPIRB (No.) _______________________ AIS |

10.1 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LA SICUREZZA E FAMILIARIZZAZIONE A BORDO

Mandatory Safety and Shipboard Familiarisation

Familiarizzazione con le norme di sicurezza come richiesto dalla Sezione A-VI/1 paragrafo 1 del Codice STCW e dalla Regola I/14 della Convenzione STCW /Safety Familiarisation as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the STCW Code and by Regulation I/14 of the STCW Convention.

| Nome della Nave/Ship’s Name | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date |
| --- | --- | --- |
| Compiti/Task/Duty |  |  |
| È in grado di comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza/Is able to communicate with other persons on board on elementary safety matters. |  |  |
| Conosce cosa fare in caso: - di uomo in mare; - viene rilevato fuoco o fumo; o - Viene emesso l'allarme incendio o abbandono nave. Knows what to do if: - A person falls overboard; - Fire or smoke is detected; or - The fire or abandon ship alarm is sounded. |  |  |
| Ha letto e compreso le procedure di sicurezza ed antincendio della propria compagnia/ He/her has read and understood the Company’s Fire and Safety procedures; |  |  |
| Dimostra di riconoscere i segnali di allarme per/Demonstrate recognition of the alarm signals for: - incendio /fire; - emergenza/emergency; - abbandono nave/ abandon ship |  |  |
| Conosce le procedure e disposizioni per la tenuta della guardia/Knows watchkeeping procedures and arrangements. In particolare ha/In particular has: - familiarizzato con il controllo della manovra, telefoni, telegrafi e con gli altri equipaggiamenti del ponte/get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment; - attivato, sotto supervisione, gli equipaggiamenti da usare durante i normali compiti di bordo/activate, under supervision, equipment to be used in routine duties. |  |  |
| Ha effettuato visita del ponte di comando, del posto di vedetta, del castello di prora, ponte del cassero di poppa, del ponte principale e delle altre aree di lavoro/visited the bridge, the lookout post, the forecastle, the poopdeck, the main deck and other works areas; |  |  |
| È in grado di localizzare le attrezzature antincendio: punti di attivazione allarme, campane di allarme, allarmi manuali ed automatici, estintori, idranti, asce e manichette/is able to locate fire fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses; |  |  |
| È in grado di lanciare l'allarme antincendio e ha una conoscenza di base sull'uso di estintori portatili./Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. |  |  |
| È in grado di identificare identificare il ruolo d’appello ed i propri compiti, le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga e le uscite di emergenza/Is able to identify muster list and own task, muster and embarkation stations and emergency escape routes and emergency exits. |  |  |
| È in grado di individuare ed indossare un giobotto di salvataggio/Is able to locate and don life jackets. |  |  |
| Localizzare le attrezzature mediche e di primo soccorso/locate medical and first aid equipment |  |  |
| È in grado di intervenire immediatamente in caso di incidente o altra emergenza medica prima di richiedere ulteriore assistenza medica a bordo/Is able to take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further medical assistance on board. |  |  |
| È in grado di chiudere e aprire le porte tagliafuoco e stagne di cui è dotata la nave/Is able to close and open the fire and weathertight doors fitted in the ship. |  |  |
| È in grado di localizzare:/is able to locate: - Apparecchi lanciasagola/ rocket line throwing apparatus - Razzi di soccorso, bengala ed altri mezzi pirotecnici/distress rockets, flares and other pyrotechnics; - Apparecchi per la respirazione ed equipaggiamento antincendio etc./breathing apparatus and firefighter’s outfits etc. |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il meccanismo di arresto dei motori principali incluse le valvole di arresto di emergenza/is able to locate and understand operation of emergency deck stop mechanism for main engines including other emergency stop valves; |  |  |
| È in grado di localizzare il locale CO2 o locale bombole di Halon, Foam e controllare le valvole dell’impianto di estinzione nella sala pompe, nelle cisterne di carico e nelle stive e locali macchine /Locate CO2 or halon bottle room, Foam and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo thanks and holds; |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il funzionamento della pompa di emergenza/is able to locate and undestand the operation of the emergency pump. |  |  |
| Ha familiarizzato con:/get familiar with: - Le procedure per il trattamento della spazzatura e di altri rifiuti/the procedures for handling garbage, rubbish and other wastes; - L’uso del compattatore o di altre attrezzature/the use of garbage compactor or other equipment as appropriate. |  |  |

11 DESCRIZIONE DELLA NAVE - QUARTA NAVE /SHIP’S PARTICULARS - FOURTH SHIP

| Nome Nave/Ship’s Name__________________________________________ Numero IMO/IMO No. ______________________Nominativo Int.le/Call Signs ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni e capacità/Dimensions and capacities Lunghezza fuori tutto/Length OA ________________m Larghezza/Breadth____________________________m Altezza di costruzione/Depth___________________m Immersione estiva/Summer draft_________________m Bordo libero estivo/Summer freeboard_____________m Stazza netta/Net tonnage_________________tonn/tonn Stazza lorda/Gross tonnage_______________tonn/tonn Portata lorda/Deadweight_________________tonn/tonn Dislocamento leggero/Light displacement____tonn/tonn Variaz. immersione in acqua dolce/Fresh water allowance__________________________________mm Dislocamento unitario/immersion at load draft____TPC Momento unitario assetto/Trimming moment_______MCTC Capacità in balle/Bale capacity ___________m3 Capacità volumetrica per il trasporto di cereali/Grain capacity ___________________________________ m3 Capacità totale dei liquidi/Liquid capacity ______________ m3 Spazi di refrigerazioneRefrigerated capacity ____ m3 Motori principali/Main Engines Motore (tipo)/engine (type) _______________________ Caldaie (tipo e N.)/Boilers (type and No.)____________ Capacità depositi carburante/Bunker capacity _________________ m3/tonn. Consumi giornalieri/Daily consumption _________tonn. Velocità di servizio/service speed __________nodi/Knots Potenza max Motore principale/main engineoutput ___________________kW A/at____________revs per min. Tipo di dispositivo di governo del timone/type of steering gear Cavi di ormeggio (numero/diametro)/mooring ropes (number/diameter) Fibre naturali/natural fibre ____________________ mm Fibre sintetiche/synthetic fibre_________________ mm Cavi misti _____________________ mm Cavo di ormeggio del rimorchio/towing spring_____mm | Ancore (peso)/Anchors (weight) Ancora di sinistra/Port_______________________tonn Ancora di dritta/Starboard____________________tonn Ancora di riserva/Spare______________________tonn Ancora di corrente/Stream____________________tonn Catena (diametro)/Cable (diam) ________________mm N° lunghezze Misura di ogni lunghezza Equipaggiamenti di salvataggio/Lifesaving equipment Lance di salvataggio nr/Lifeboats(No.) ______________ Zattere di salvataggio nr/Life-rafts (No.) ____________ Dimensioni dell’imbarcazione di salvataggio/Lifeboat dimensions __________________________________m Portata per lancia/Capacity per boat/tipo___________ ____________persone/(persons) Portata per zattere/Capacity per life-raft___________ ______________________persone/persons Gru per imbarcazioni(tipo)/Davits (type) ___________ Gru per zatterini Scivoli autogonfiabili Dimensioni cavi paranchi imbarcazioni/Size of falls (diam) ____m Salvagenti(Nr)/Lifebuoys ________________________ Equipaggiamento antincendio/Firefighting equipment Estintori (Nr. e cap)/Fire extinguishers (Nr. E cap) __ Cinture salvataggio Adulti Bambini Riserva Tipi/Types: Acqua/Water _______________Litri/Litres Schiuma/Foam _____________Litri/Litres Polvere/Dry powder ________________Kg CO2 ____________________________ Kg Manichette (Nr. e diametro)/Fire hoses (No. and size) __________________________________________ mm Apparecchiature per la respirazione (tipi)/Breathing apparatus (make) ______________________________ EEB | Dispositivo di maneggio del carico Cargo handling gear Picchi di carico(No. e SWL)/Derriks (No. and SWL) _________________________________________ tonn Gru (Nr. e SWL)/Cranes (No. and SWL) ____________ Verricelli (tipo)/Winches (type) ___________________ Altro equipaggiamento di carico/Other cargo equipment _____________________________________________ Casse zavorra N./Ballast tanks No. _______________ ___________Separazione N./Segregation No ________. Cisterne di carico N./Cargo tanks No._______________ Pompe di carico N./Cargo pumps No. ______________ ___________Condutture (misura)/pipelines (sizes) ____ Tipo e potenza/Type and rating _____________ Tonn/h Attrezzature di navigazione e comunicazione (marca e modello) Navigational and communications equipment (make and model) Solcometro/Log ________________________________ Radar/Radar(s) ________________________________ Comunicazioni satellitari /Satcom _________________ Bussola magnetica/Magnetic compass/Normale-timoniera-Pop___________GPS/GPS ______________ Girobussola/Gyro_________ Navtex/Navtex__________ Pilota automatico/Autopilot ______________________ VHF _____________________________ Ecoscandaglio/Echo sounder _____________________ Altri strumenti di Navigazione elettronica/Other electronic navigational aid _______________________ Apparato GMDSS/GMDSS equipment________ EPIRB (Nr.)/EPIRB (No.) _______________________ AIS |

11.1 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LA SICUREZZA E FAMILIARIZZAZIONE A BORDO

Mandatory Safety and Shipboard Familiarisation

Familiarizzazione con le norme di sicurezza come richiesto dalla Sezione A-VI/1 paragrafo 1 del Codice STCW e dalla Regola I/14 della Convenzione STCW /Safety Familiarisation as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the STCW Code and by Regulation I/14 of the STCW Convention.

| Nome della Nave/Ship’s Name | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date |
| --- | --- | --- |
| Compiti/Task/Duty |  |  |
| È in grado di comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza/Is able to communicate with other persons on board on elementary safety matters. |  |  |
| Conosce cosa fare in caso: - di uomo in mare; - viene rilevato fuoco o fumo; o - Viene emesso l'allarme incendio o abbandono nave. Knows what to do if: - A person falls overboard; - Fire or smoke is detected; or - The fire or abandon ship alarm is sounded. |  |  |
| Ha letto e compreso le procedure di sicurezza ed antincendio della propria compagnia/ He/her has read and understood the Company’s Fire and Safety procedures; |  |  |
| Dimostra di riconoscere i segnali di allarme per/Demonstrate recognition of the alarm signals for: - incendio /fire; - emergenza/emergency; - abbandono nave/ abandon ship |  |  |
| Conosce le procedure e disposizioni per la tenuta della guardia/Knows watchkeeping procedures and arrangements. In particolare ha/In particular has: - familiarizzato con il controllo della manovra, telefoni, telegrafi e con gli altri equipaggiamenti del ponte/get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment; - attivato, sotto supervisione, gli equipaggiamenti da usare durante i normali compiti di bordo/activate, under supervision, equipment to be used in routine duties. |  |  |
| Ha effettuato visita del ponte di comando, del posto di vedetta, del castello di prora, ponte del cassero di poppa, del ponte principale e delle altre aree di lavoro/visited the bridge, the lookout post, the forecastle, the poopdeck, the main deck and other works areas; |  |  |
| È in grado di localizzare le attrezzature antincendio: punti di attivazione allarme, campane di allarme, allarmi manuali ed automatici, estintori, idranti, asce e manichette/is able to locate fire fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses; |  |  |
| È in grado di lanciare l'allarme antincendio e ha una conoscenza di base sull'uso di estintori portatili./Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. |  |  |
| È in grado di identificare identificare il ruolo d’appello ed i propri compiti, le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga e le uscite di emergenza/Is able to identify muster list and own task, muster and embarkation stations and emergency escape routes and emergency exits. |  |  |
| È in grado di individuare ed indossare un giobotto di salvataggio/Is able to locate and don life jackets. |  |  |
| Localizzare le attrezzature mediche e di primo soccorso/locate medical and first aid equipment |  |  |
| È in grado di intervenire immediatamente in caso di incidente o altra emergenza medica prima di richiedere ulteriore assistenza medica a bordo/Is able to take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further medical assistance on board. |  |  |
| È in grado di chiudere e aprire le porte tagliafuoco e stagne di cui è dotata la nave/Is able to close and open the fire and weathertight doors fitted in the ship. |  |  |
| È in grado di localizzare:/is able to locate: - Apparecchi lanciasagola/ rocket line throwing apparatus - Razzi di soccorso, bengala ed altri mezzi pirotecnici/distress rockets, flares and other pyrotechnics; - Apparecchi per la respirazione ed equipaggiamento antincendio etc./breathing apparatus and firefighter’s outfits etc. |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il meccanismo di arresto dei motori principali incluse le valvole di arresto di emergenza/is able to locate and understand operation of emergency deck stop mechanism for main engines including other emergency stop valves; |  |  |
| È in grado di localizzare il locale CO2 o locale bombole di Halon, Foam e controllare le valvole dell’impianto di estinzione nella sala pompe, nelle cisterne di carico e nelle stive e locali macchine /Locate CO2 or halon bottle room, Foam and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo thanks and holds; |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il funzionamento della pompa di emergenza/is able to locate and undestand the operation of the emergency pump. |  |  |
| Ha familiarizzato con:/get familiar with: - Le procedure per il trattamento della spazzatura e di altri rifiuti/the procedures for handling garbage, rubbish and other wastes; - L’uso del compattatore o di altre attrezzature/the use of garbage compactor or other equipment as appropriate. |  |  |

12 DESCRIZIONE DELLA NAVE - QUINTA NAVE /SHIP’S PARTICULARS - FIFTH SHIP

| Nome Nave/Ship’s Name__________________________________________ Numero IMO/IMO No. ______________________Nominativo Int.le/Call Signs ___________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensioni e capacità/Dimensions and capacities Lunghezza fuori tutto/Length OA ________________m Larghezza/Breadth____________________________m Altezza di costruzione/Depth___________________m Immersione estiva/Summer draft_________________m Bordo libero estivo/Summer freeboard_____________m Stazza netta/Net tonnage_________________tonn/tonn Stazza lorda/Gross tonnage_______________tonn/tonn Portata lorda/Deadweight_________________tonn/tonn Dislocamento leggero/Light displacement____tonn/tonn Variaz. immersione in acqua dolce/Fresh water allowance__________________________________mm Dislocamento unitario/immersion at load draft____TPC Momento unitario assetto/Trimming moment_______MCTC Capacità in balle/Bale capacity ___________m3 Capacità volumetrica per il trasporto di cereali/Grain capacity ___________________________________ m3 Capacità totale dei liquidi/Liquid capacity ______________ m3 Spazi di refrigerazioneRefrigerated capacity ____ m3 Motori principali/Main Engines Motore (tipo)/engine (type) _______________________ Caldaie (tipo e N.)/Boilers (type and No.)____________ Capacità depositi carburante/Bunker capacity _________________ m3/tonn. Consumi giornalieri/Daily consumption _________tonn. Velocità di servizio/service speed __________nodi/Knots Potenza max Motore principale/main engineoutput ___________________kW A/at____________revs per min. Tipo di dispositivo di governo del timone/type of steering gear Cavi di ormeggio (numero/diametro)/mooring ropes (number/diameter) Fibre naturali/natural fibre ____________________ mm Fibre sintetiche/synthetic fibre_________________ mm Cavi misti _____________________ mm Cavo di ormeggio del rimorchio/towing spring_____mm | Ancore (peso)/Anchors (weight) Ancora di sinistra/Port_______________________tonn Ancora di dritta/Starboard____________________tonn Ancora di riserva/Spare______________________tonn Ancora di corrente/Stream____________________tonn Catena (diametro)/Cable (diam) ________________mm N° lunghezze Misura di ogni lunghezza Equipaggiamenti di salvataggio/Lifesaving equipment Lance di salvataggio nr/Lifeboats(No.) ______________ Zattere di salvataggio nr/Life-rafts (No.) ____________ Dimensioni dell’imbarcazione di salvataggio/Lifeboat dimensions __________________________________m Portata per lancia/Capacity per boat/tipo___________ ____________persone/(persons) Portata per zattere/Capacity per life-raft___________ ______________________persone/persons Gru per imbarcazioni(tipo)/Davits (type) ___________ Gru per zatterini Scivoli autogonfiabili Dimensioni cavi paranchi imbarcazioni/Size of falls (diam) ____m Salvagenti(Nr)/Lifebuoys ________________________ Equipaggiamento antincendio/Firefighting equipment Estintori (Nr. e cap)/Fire extinguishers (Nr. E cap) __ Cinture salvataggio Adulti Bambini Riserva Tipi/Types: Acqua/Water _______________Litri/Litres Schiuma/Foam _____________Litri/Litres Polvere/Dry powder ________________Kg CO2 ____________________________ Kg Manichette (Nr. e diametro)/Fire hoses (No. and size) __________________________________________ mm Apparecchiature per la respirazione (tipi)/Breathing apparatus (make) ______________________________ EEB | Dispositivo di maneggio del carico Cargo handling gear Picchi di carico(No. e SWL)/Derriks (No. and SWL) _________________________________________ tonn Gru (Nr. e SWL)/Cranes (No. and SWL) ____________ Verricelli (tipo)/Winches (type) ___________________ Altro equipaggiamento di carico/Other cargo equipment _____________________________________________ Casse zavorra N./Ballast tanks No. _______________ ___________Separazione N./Segregation No ________. Cisterne di carico N./Cargo tanks No._______________ Pompe di carico N./Cargo pumps No. ______________ ___________Condutture (misura)/pipelines (sizes) ____ Tipo e potenza/Type and rating _____________ Tonn/h Attrezzature di navigazione e comunicazione (marca e modello) Navigational and communications equipment (make and model) Solcometro/Log ________________________________ Radar/Radar(s) ________________________________ Comunicazioni satellitari /Satcom _________________ Bussola magnetica/Magnetic compass/Normale-timoniera-Pop___________GPS/GPS ______________ Girobussola/Gyro_________ Navtex/Navtex__________ Pilota automatico/Autopilot ______________________ VHF _____________________________ Ecoscandaglio/Echo sounder _____________________ Altri strumenti di Navigazione elettronica/Other electronic navigational aid _______________________ Apparato GMDSS/GMDSS equipment________ EPIRB (Nr.)/EPIRB (No.) _______________________ AIS |

12.1 DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER LA SICUREZZA E FAMILIARIZZAZIONE A BORDO

Mandatory Safety and Shipboard Familiarisation

Familiarizzazione con le norme di sicurezza come richiesto dalla Sezione A-VI/1 paragrafo 1 del Codice STCW e dalla Regola I/14 della Convenzione STCW /Safety Familiarisation as required by Section A-VI/1 paragraph 1 of the STCW Code and by Regulation I/14 of the STCW Convention.

| Nome della Nave/Ship’s Name | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date | Sigla dell’Ufficiale/Data Officer’s Initials/Date |
| --- | --- | --- |
| Compiti/Task/Duty |  |  |
| È in grado di comunicare con altre persone a bordo su questioni elementari di sicurezza/Is able to communicate with other persons on board on elementary safety matters. |  |  |
| Conosce cosa fare in caso: - di uomo in mare; - viene rilevato fuoco o fumo; o - Viene emesso l'allarme incendio o abbandono nave. Knows what to do if: - A person falls overboard; - Fire or smoke is detected; or - The fire or abandon ship alarm is sounded. |  |  |
| Ha letto e compreso le procedure di sicurezza ed antincendio della propria compagnia/ He/her has read and understood the Company’s Fire and Safety procedures; |  |  |
| Dimostra di riconoscere i segnali di allarme per/Demonstrate recognition of the alarm signals for: - incendio /fire; - emergenza/emergency; - abbandono nave/ abandon ship |  |  |
| Conosce le procedure e disposizioni per la tenuta della guardia/Knows watchkeeping procedures and arrangements. In particolare ha/In particular has: - familiarizzato con il controllo della manovra, telefoni, telegrafi e con gli altri equipaggiamenti del ponte/get acquainted with steering controls, telephones, telegraphs and other bridge equipment; - attivato, sotto supervisione, gli equipaggiamenti da usare durante i normali compiti di bordo/activate, under supervision, equipment to be used in routine duties. |  |  |
| Ha effettuato visita del ponte di comando, del posto di vedetta, del castello di prora, ponte del cassero di poppa, del ponte principale e delle altre aree di lavoro/visited the bridge, the lookout post, the forecastle, the poopdeck, the main deck and other works areas; |  |  |
| È in grado di localizzare le attrezzature antincendio: punti di attivazione allarme, campane di allarme, allarmi manuali ed automatici, estintori, idranti, asce e manichette/is able to locate fire fighting equipment: alarm activating points, alarm bells, extinguishers, hydrants, fire axes and hoses; |  |  |
| È in grado di lanciare l'allarme antincendio e ha una conoscenza di base sull'uso di estintori portatili./Is able to raise the fire alarm and has a basic knowledge of the use of portable fire extinguishers. |  |  |
| È in grado di identificare identificare il ruolo d’appello ed i propri compiti, le stazioni di raccolta e di imbarco e le vie di fuga e le uscite di emergenza/Is able to identify muster list and own task, muster and embarkation stations and emergency escape routes and emergency exits. |  |  |
| È in grado di individuare ed indossare un giobotto di salvataggio/Is able to locate and don life jackets. |  |  |
| Localizzare le attrezzature mediche e di primo soccorso/locate medical and first aid equipment |  |  |
| È in grado di intervenire immediatamente in caso di incidente o altra emergenza medica prima di richiedere ulteriore assistenza medica a bordo/Is able to take immediate action upon encountering an accident or other medical emergency before seeking further medical assistance on board. |  |  |
| È in grado di chiudere e aprire le porte tagliafuoco e stagne di cui è dotata la nave/Is able to close and open the fire and weathertight doors fitted in the ship. |  |  |
| È in grado di localizzare:/is able to locate: - Apparecchi lanciasagola/ rocket line throwing apparatus - Razzi di soccorso, bengala ed altri mezzi pirotecnici/distress rockets, flares and other pyrotechnics; - Apparecchi per la respirazione ed equipaggiamento antincendio etc./breathing apparatus and firefighter’s outfits etc. |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il meccanismo di arresto dei motori principali incluse le valvole di arresto di emergenza/is able to locate and understand operation of emergency deck stop mechanism for main engines including other emergency stop valves; |  |  |
| È in grado di localizzare il locale CO2 o locale bombole di Halon, Foam e controllare le valvole dell’impianto di estinzione nella sala pompe, nelle cisterne di carico e nelle stive e locali macchine /Locate CO2 or halon bottle room, Foam and control valves for smothering apparatus in pump rooms, cargo thanks and holds; |  |  |
| È in grado di localizzare e comprendere il funzionamento della pompa di emergenza/is able to locate and undestand the operation of the emergency pump. |  |  |
| Ha familiarizzato con:/get familiar with: - Le procedure per il trattamento della spazzatura e di altri rifiuti/the procedures for handling garbage, rubbish and other wastes; - L’uso del compattatore o di altre attrezzature/the use of garbage compactor or other equipment as appropriate. |  |  |

13. COMPITI/ TASKS

I compiti sono divisi in quattro Parti che riflettono le conoscenze di base necessarie per ottenere il certificato di competenza.

Parte 1: Controllo elettrico, elettronico e meccanico

Ciò include il percorso che preparerà il candidato a svolgere i compiti per far funzionare i sistemi elettrici, elettronici e di controllo, nonché per la manutenzione e riparazione dei sistemi elettrici ed elettronici.

Parte 2: Manutenzione e riparazione

Questa parte richiede che il candidato completi i compiti relativi all’uso e manutenzione degli utensili manuali, delle macchine utensili e degli strumenti di misurazione per la fabbricazione e la riparazione a bordo.

Parte 3: Controllo dell’operatività della nave e la cura delle persone a bordo

Questa parte richiede che il candidato completi i compiti relativi alla prevenzione dell’inquinamento, alla conoscenza di attrezzature e delle procedure per il monitoraggio delle operazioni di bordo, alla stabilità.

Nota:

Si presume che l’allievo abbia completato la formazione di familiarizzazione prima che gli vengano assegnati compiti a bordo, poiché molti dei compiti aumentano questa formazione di familiarizzazione e completano i corsi di formazione di base.

The assignments and tasks are divided into four Parts that reflect the under-pinning knowledge necessary to obtain the Certificate of Competency.

Part 1: Electrical, electronic and control engineering

This includes tasks which will prepare the candidate for operate electrical, electronic and control systems, as well as maintenance and repair of electrical and electronic equipment.

Part 2: Maintenance and repair

This Part requires the candidate to complete tasks related to use and maintenance of hand tools, machine tools and measuring instruments and repair on board.

Part 3: Controlling the operation of the ship and care for persons on board

This Part requires the candidate to complete tasks related to prevent pollution of the marine environment, associated equipment and procedures for monitoring operations, stability.

Note:
It is assumed that the candidate will have completed Familiarisation Training prior to being assigned duties on board, since many of the tasks and assignments augment this Familiarisation Training and compliment the STCW95 Basic Safety Training Courses.

PARTE 1

FUNZIONE: Controllo elettrico, elettronico e meccanico/Function: Electrical, electronic and control engineering

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competenza: Monitora il funzionamento dei sistemi elettrici, elettronici e di controllo Competence: Monitor the operation of electrical, electronic and control system |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Partecipa alla manovra dell’impianto principale di propulsione dalla sala di controllo (ECR), incluso l’avviamento, arresto e inversione Partecipate in manoeuvring the main propulsion plant from the engine control room position, including starting, stopping and reversing |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del sistema di alimentazione combustibile dell’impianto principale di propulsione Demonstrate knowledge of the main propulsion plant fuel oil |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del sistema di lubrificazione dell’impianto principale di propulsione Demonstrate knowledge of the main propulsion plant |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del sistema di raffreddamento dell’impianto principale di propulsione Demonstrate knowledge of the main jacket water cooling |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del sistema di avviamento ad aria del motore principale Demonstrate knowledge of the main engine starting air system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e di regolazione dei parametri del regolatore di velocità Demonstrate an understanding of operation principles and adjustment of speed regulator parameters |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei sistemi di controllo, allarmi e arresto Demonstrate knowledge of Engine control systems, alarms and stops |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento della caldaia ausiliaria (calderina) Demonstrate knowledge of the Auxiliary Boiler operation |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per la preparazione e la messa in funzione della calderina Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and starting of Auxiliary Boiler |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per i controlli di routine del bruciatore Demonstrate knowledge of the procedures for routine burner checks |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per la preparazione e l’avviamento del compressore aria Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation and starting of air compressors |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza sull’uso ed i principi di funzionamento delle pompe centrifughe Demonstrate knowledge of the use and operating principles of centrifugal type pumps |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per il funzionamento e la pulizia dei depuratori fuel, diesel e olio lubrificante Demonstrate knowledge of procedures for routine operation and cleaning of fuel oil, diesel oil and lube oil separators |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del funzionamento e regolazione degli evaporatori per la produzione di acqua dolce Demonstrate knowledge of the operation and checking of the fresh water generator |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della costruzione e funzionamento delle macchine per la refrigerazione e il condizionamento dell’aria Demonstrate knowledge of construction of refrigeration and air conditioning machinery and their operation |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per la preparazione, avviamento e arresto dell’impianto di refrigerazione Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, starting and stopping of provision refrigeration plant |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per la preparazione, avviamento e controlli prima della partenza del sistema di governo Demonstrate knowledge of procedures for the preparation, start and pre‐sailing test of steering gear |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure per i controlli di routine del sistema di governo, durante la navigazione Demonstrate knowledge of procedures for the routine checks of steering gear during a sea passage |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del sistema di governo di emergenza ed il suo funzionamento, come pure la procedura per passare dal governo normale a quello di emergenza Demonstrate knowledge of emergency steering gear system and its operation as well as the procedure for the change over of steering gear operation to an emergency mode |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto per le pompe del carico mosse da turbina a vapore Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for steam turbine cargo pump |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto per le pompe del carico mosse da motore elettrico Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for electric motor driven cargo pump |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto per le pompe del carico mosse da motore idraulico Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for hydraulic motor driven cargo pump |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure di funzionamento e la preparazione per il funzionamento dell’impianto di gas inerte (IGS) e ad Azoto Demonstrate knowledge of the operating procedures and preparation of IGS and Nitrogen for operation |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure di funzionamento e di controllo dei sistemi di valvole con comando a distanza per la movimentazione del carico, della zavorra e del combustibile Demonstrate knowledge of the procedure for operation and checking of cargo/ ballast/ fuel oil handling valves remote system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure di funzionamento e di avviamento/arresto per le gru elettriche di coperta Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for electric deck crane |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle procedure di funzionamento e di avviamento/arresto per le gru idrauliche di coperta Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/stopping procedure for hydraulic deck crane |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di funzionamento dei portelloni delle boccaporte Demonstrate knowledge of the operating principles and operating procedures of hatch covers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto della gru per le provviste Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for provision crane |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento del sistema per il trattamento della zavorra Demonstrate knowledge of the operating principles of water ballast treatment system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto dei motori elettrici dei verricelli, argani e salpancore Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for electric mooring winches, windlasses and capstans |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto dei motori idraulici dei verricelli, argani e salpancore Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedure for hydraulic mooring winches, windlasses and capstans |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento dei verricelli delle imbarcazioni di salvataggio e degli scalandroni Demonstrate knowledge of the operating principles for life boats and gangway winches |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei principi di funzionamento e delle procedure di avviamento/arresto dei verricelli dei portelloni delle boccaporte Demonstrate knowledge of the operating principles and starting/ stopping procedures for hatch covers winches |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della costruzione e dei principi di funzionamento delle apparecchiature di cucina Demonstrate knowledge of the construction and operating principles of galley equipment |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della costruzione e dei principi di funzionamento delle apparecchiature di lavanderia e servizi alberghieri Demonstrate knowledge of the construction and operating principles of laundry and hotel services |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della costruzione e dei principi di funzionamento degli ascensori Demonstrate knowledge of the construction and operating principles of personal lifts |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative alla trasmissione del calore: i processi della trasmissione del calore States and explain basic information concerning heat transmission: processes of heat transmission |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative alla meccanica: quantità scalari e vettoriali, rappresentazione grafica della forza, risultanti, momento di forza, equilibrio States and explain basic information concerning mechanics: scalar and vector quantities, graphical representation of force, resultants, moment of force, equilibrium |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative all’idromeccanica: idrostatica, idromeccanica e flusso dei fluidi States and explain basic information concerning hydromechanics: hydrostatics, hydromechanics and fluid flow |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative ai circuiti in corrente continua (CC) ed alternata (AC) e le macchine States and explain basic information concerning DC and AC Circuits and machines |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative ai trasformatori States and explain basic information concerning transformers |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative alle macchine sincrone ed Asincrone States and explain basic information concerning Synchronous and Asynchronous machines |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative ai differenti tipi di semi conduttori States and explain basic information concerning different semiconductor elements |  |  |  |  |  |  |
| Espone e spiega le nozioni di base relative ai convertitori e al loro campo di applicazione a bordo della nave States and explain basic information concerning converters and areas of their application on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Elenca le caratteristiche dei sistemi elettronici di base e di potenza installati a bordo della nave List the requirements for electronics and power electronic system installed on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Descrive l’influenza dell’ambiente marino sul funzionamento delle apparecchiature elettriche Describes marine environmental exposures for electrical devices |  |  |  |  |  |  |
| Descrive la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica a bordo della nave Describes the transmission and distribution of electrical power on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Descrive le apparecchiature elettriche utilizzate a bordo della nave per la distribuzione dell’energia elettrica Describes the electrical devices used on board the ship for power distribution |  |  |  |  |  |  |
| Descrive le strutture di base dei sistemi di controllo, definisce e illustra i circuiti di controllo digitali e analogici Describes basic structures of control systems, defines and characterizes digital and analog control circuits |  |  |  |  |  |  |
| Descrive e definisce gli elementi tipici di controllo Proporzionale, Derivativo e Integrativo (P‐I – D) Describes and defines typical elements of control: P,I and D |  |  |  |  |  |  |
| Disegna e spiega la struttura e i principi di programmazione del PLC Sketches and explains the structure and programming principles of PLC |  |  |  |  |  |  |
| Descrive la costruzione dei sistemi di monitoraggio per il locale macchine e la coperta (se appropriato) Describes the construction of distributed monitoring systems for engine room and for deck (if appropriate) |  |  |  |  |  |  |
| Descrive i metodi di monitoraggio delle condizioni di esplosività nel carter del motore (sistemi di rivelazione nebbia d’olio per la misurazione della temperatura del cuscinetto) Describes monitoring methods of explosive conditions in engine crankcase (oil mist detection systems for bearing’s temperature measurement) |  |  |  |  |  |  |
| Descrive i principi di funzionamento del sistema dell’individuazione fotoelettrica dell’olio Describes the principle of operation of photoelectric oil detection system |  |  |  |  |  |  |
| Elencare i tipi di motori in corrente alternata (AC) utilizzati a bordo della nave List the types of AC Motors used on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Elencare i tipi di motore in corrente continua (CC) utilizzati a bordo della nave List the types of DC Motors used on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Disegna uno schema semplificato di un avviatore a piena tensione di linea per un motore asincrono trifase, nominando i componenti principali e spiegando le loro funzioni Sketches a schematic arrangement of direct on line starter, naming the main parts and explaining their functions |  |  |  |  |  |  |
| Elencare i più comuni materiali utilizzati come conduttori, resistori e contatti elettrici List common materials used as conductors, resistors and electric contacts |  |  |  |  |  |  |
| Spiegare la differenza tra “Conduttori e superconduttori” Explain the terms “Conductors and superconductors” |  |  |  |  |  |  |
| Nominare i vari fattori di rischio per i materiali isolanti negli ambienti marini Names various risk factors for insulating materials in marine environments |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere e spiegare la costruzione ed il funzionamento dei componenti dei sistemi idraulici Describes and explains construction and operation of hydraulic systems components |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere e spiegare la costruzione ed il funzionamento dei componenti dei sistemi pneumatici Describes and explains construction and operation of pneumatic systems components |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere esempi di macchinari idraulici e pneumatici utilizzati a bordo della nave Describes examples of marine hydraulic and pneumatic machinery used on board the ship |  |  |  |  |  |  |
| Spiegare la relazione tra scossa elettrica e folgorazione Explains relation between shock voltage and shock current |  |  |  |  |  |  |
| Spiegare la possibilità di folgorazione dovuta alla carica elettrostatica Explains the possibility of electroshock by the electrostatic charge |  |  |  |  |  |  |
| Comprendere e spiegare il significato dei segnali di pericolo Understand and explain the meaning of warning signs |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Competenza: Monitoraggio del funzionamento dei sistemi di controllo automatici del macchinario di propulsione ausiliario Competence: Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostrare la conoscenza delle operazioni necessarie per preparare e avviare l’impianto principale di propulsione Demonstrate knowledge of operations necessary to prepare and start the main propulsion plant |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle operazioni per spegnere e preparare il motore principale per le condizioni di sosta in rada Demonstrate knowledge of operations necessary to shut down and prepare main engine to the harbour condition |  |  |  |  |  |  |
| Disegnare uno schema a blocchi dei sistemi di controllo della propulsione principale Sketches block diagram of main propulsion control systems |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle procedure per la preparazione e l’avviamento del macchinario ausiliare Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and starting of Auxiliary machinery |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle procedure per la preparazione e l’avvio della caldaia ausiliaria (calderina) Demonstrate knowledge of the procedures for preparation and starting of Auxiliary Boiler |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle procedure per la preparazione, avviamento e funzionamento dei compressori aria Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation, starting and operation of air compressors |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle procedure per la preparazione, avviamento e arresto dell’impianto di refrigerazione delle celle della cambusa Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation, starting and stopping of provision refrigeration plant |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza delle procedure per la preparazione, avviamento e arresto dell’impianto di condizionamento per le condizioni estive ed invernali Demonstrate knowledge of the procedures for the preparation, starting and stopping of air conditioning system for summer and winter conditions |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Competenza: Fa funzionare i generatori e i sistemi di distribuzione Competence: Operate generators and distribution systems |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostrare una comprensione dei requisiti per preparare e avviare un generatore azionato da un motore diesel o da una turbina a vapore Demonstrate an understanding of the requirements to prepare and run a diesel or steam generator |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di assumere il controllo, mettere in parallelo i generatori elettrici, ripartire il carico, mettere fuori servizio ed arrestare la macchina Demonstrate an ability to take control, parallel the incoming machine with running machinery, transfer load and shut down outgoing machine |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione della generazione elettrica e del sistema di distribuzione di bordo, inclusa la configurazione, dove è opportuna Demonstrate an understanding of the electrical generation and distribution system on board, including system configuration where appropriate |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza della costruzione e funzionamento del quadro elettrico della centrale principale e di quello della centrale di emergenza Demonstrate knowledge of construction and operation of the main and emergency switch boards |  |  |  |  |  |  |
| In relazione al quadro elettrico principale della nave dimostrare una comprensione dell’utilizzo di: a)Voltmetri b)Amperometri c)Wattmetri d)Sincroscopio e)Cosfimetro f)Ohmmetro/Megger per la misura della resistenza d’isolamento In relation to the vessel’s main switchboard demonstrate an understanding of the application of: a) Voltmeter b) Ammeter c) Power meter d) Synchroscope e) Power factor meter f) Ohmmeter / insulation resistance measuring device |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Competenza: Fa funzionare e manutenziona i sistemi elettrici di potenza superiore a 1000 Volts Competence: Operate and maintain power systems in excess of 1000 Volts |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostrare la capacità di far funzionare i seguenti sistemi di propulsione elettrici: a)Motore principale di propulsione b)Unità bow/stern thruster (eliche trasversali Pr e PP) c)Altri variatori di velocità Demonstrate an ability to operate the following electrical propulsion systems: (as appropriate) a) Main propulsion motor b) Bow/stern thruster unit c) Other large variable speed drives |  |  |  |  |  |  |
| Comprendere le procedure per: Manovra delle unità di propulsione dalla ECR, incluso l’arresto e l’avviamento previa richiesta dal ponte di comando Understand the procedures for : Manoeuvring the propulsion units from ER control; including stopping, starting following bridge commands |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di svolgere i controlli di routine dei sistemi di propulsione (ad. es. prima della partenza), dispositivi di allarme e di protezione Demonstrate an ability to carry out routine testing of propulsion systems (such as before departure), alarms and protection devices |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare le regolazioni dei parametri operativi del motore di propulsione (ad. es. massima potenza) e la priorità al sistema di alimentazione del generatore Demonstrate an ability to make adjustments to propulsion motor operational parameters (e.g. max power) and generator supply system priority |  |  |  |  |  |  |
| Descrivere i seguenti sistemi: a) Sistema di alimentazione HV dell’apparato di propulsione elettrica b)Sistema di alimentazione LV degli ausiliari dell’apparato di propulsione elettrica c) Sistema di raffreddamento del motore elettrico di propulsione Describe the following systems: a) HV distribution system for propulsion systems b) LV distribution system for propulsion systems c) Propulsion motor cooling systems |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la conoscenza della procedura da seguire a seguito di un guasto al sistema elettrico principale (black out) Demonstrate un understanding of the procedure to be followed after main electrical system failure (black out) |  |  |  |  |  |  |
| Comprendere le procedure di registrazione delle attività HV prima, durante e al termine della manutenzione programmata Understand the procedures for recording High voltage activities before, during, and on completion of the planned maintenance or inspection work |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione circa l’utilizzo ed il funzionamento delle seguenti apparecchiature HV: a)Quadri elettrici b)Trasformatori c)Relè di protezione d)Protezioni e alimentazioni di emergenza e)Messa a terra f)Sistemi di chiusura e chiavi di sicurezza / Sistema di interblocco a chiave Demonstrate an understanding of the use and operation of the following HV equipment: a) Switchboards b) Transformers c) Protection Relays d) Tripping and auxiliary supplies e) Earthing f) Lockout Systems and Key Safes / Key Interlock System |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione dello scopo dei seguenti aspetti: a)Valutazione dei livelli di guasto b)La protezione elettrica nelle applicazioni navali Demonstrate an understanding of the purpose of the following: a) Appreciation of fault levels b) Marine application of electrical protection |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione della funzione e dello scopo delle seguenti protezioni: a)Selettività b)Dispositivi di protezione c)Protezioni di linea d)Protezioni dei trasformatori e)Protezioni dei motori elettrici f)Protezioni dei generatori elettrici g)Protezione sbarre Demonstrate an understanding of the role and purpose of the following protective systems: a) Discrimination b) Protective devices c) Feeder protection d) Transformer protection e) Motor protection f) Generator protection g) Bus‐bar zone protection |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Competenza: Fa funzionare i computer e le reti di computer sulle navi Competence: Operate computers and computer networks on ships |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostrare una comprensione dei processi di re‐installazione del software su un singolo computer o sulla rete di computer Demonstrate an understanding of the process to re‐install software on a stand‐alone or networked pc |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di sostituire e riconfigurare un pc e gli accessori collegati ad una rete interna di computer Demonstrate an ability to replace and reconfigure a pc and accessories connected to an internal network |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare il back up dei dati da un sistema di conservazione dati di un pc (ad. es. hard drive o simile) Demonstrate an ability to back up data from a pc storage device (e.g. hard drive or similar) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di isolare e resettare/riavviare un sistema di comunicazione interna di bordo Demonstrate an ability to isolate and reset/restart one internal communication system onboard |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di isolare e resettare/riavviare la rete di computer di bordo Demonstrate an ability to isolate and reset/restart the computer network system |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Competenza: Utilizzo della lingua inglese in forma scritta e orale Competence: Use english in writtwn and oral form |  |  |  |  |  |
| CompitiTask/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Elencare le pubblicazioni o i manuali in lingua Inglese utilizzati: List English language publications or manuals used: |  |  |  |  |  |  |
| Se appropriato, collaborare alla compilazione in lingua Inglese del Sistema di manutenzione programmata If appropriate, assist with completion of ship’s Planned Maintenance System records in English |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare il corretto uso dei termini utilizzati nel locale macchine e i nomi del macchinario, attrezzatura e utensili Demonstrate correct use of terms used in the engine room and names of machinery, equipment and tools |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di usare e comprendere pubblicazioni tecniche in lingua Inglese Demonstrate an ability to use and understand engineering publications in English language |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di preparare in lingua Inglese vari documenti, ad es. rapporto sui lavori svolti, ordini di materiali e parti di rispetto, distinta dei lavori programmati per il cantiere Demonstrate an ability to prepare in English language several documents, i.e. reports of the works carried out, materials and spare parts orders, shipyard planned maintenance list |  |  |  |  |  |  |
| Assicurarsi che gli altri abbiano correttamente compreso gli ordini Assure that instructions are clearly understood by other crew members |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di comunicare efficacemente in lingua Inglese le istruzioni ad un equipaggio multi lingua Demonstrate an ability to communicate instructions effectively in the English language to a multi‐lingual crew |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Competenza: Usa i sistemi di comunicazione interna Competence: Use internal communication systems |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostra il funzionamento del sistema telefonico interno Demonstrate operation of the ship’s internal phone |  |  |  |  |  |  |
| Usa il sistema interno di messaggistica per inviare e ricevere informazioni o istruzioni Use internal message system to send and receive information or instructions |  |  |  |  |  |  |
| Comprende il sistema di comunicazione a due vie e lo dimostra in pratica: Da locale timone a locale macchina Understand communication is a two‐way exchange and demonstrate this in practice: Steering gear to engine room |  |  |  |  |  |  |
| Da locale timone a ponte di comando Steering gear to bridge |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra le corrette procedure di identificazione quando utilizza le radio portatili Demonstrate correct station ID procedure when using hand held transceivers portable radios |  |  |  |  |  |  |
| Compila accuratamente le registrazioni e per tempo quando riceve le informazioni via telefono o via radio portatili Complete records accurately and in a timely way when recording information received by telephone or hand held transceivers (portable radios) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di far funzionare il sistema telefonico interno Demonstrate an ability to operate the internal telephone system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di far funzionare il sistema telefonico di emergenza Demonstrate an ability to operate emergency telephone system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di far funzionare il VHF portatile Demonstrate an ability to operate portable VHF equipment |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di far funzionare il sistema interfonico Demonstrate an ability to operate public address system |  |  |  |  |  |  |

PARTE 2

FUNZIONE: Manutenzione e riparazione/Function: Maintenance and repair

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competenza: Manutenzione e riparazione dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica Competence: maintenance of electrical and electronic equipment |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostra la conoscenza dei Dispositivi di Protezione Personale (DPI) usati a bordo per i diversi compiti Demonstrate knowledge of Personal Protective Equipment (PPE) used onboard for different tasks |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della procedura per mettere fuori servizio e bloccare un’apparecchiatura elettrica ed applicare le necessarie misure di sicurezza Demonstrate knowledge of the procedure to isolate and lock electrical equipment and apply necessary safety measures |  |  |  |  |  |  |
| Identifica le aree pericolose della nave e comprende quale apparecchiatura elettrica può essere installata all’interno di queste aree Identify the various hazardous areas on board your vessel and understand what electrical equipment can be fitted within each of these zones |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle precauzioni speciali che devono essere prese per la manutenzione dell’apparecchiature elettriche ubicate nelle aree pericolose Demonstrate knowledge of special precautions to be taken for electrical equipment maintenance in hazardous areas |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di usare e comprendere i limiti delle comuni apparecchiature di controllo e gli strumenti necessari per ognuna delle attività di manutenzione Demonstrate an ability to use and understand the limitations of common test equipment and instrument required for each of the maintenance activity |  |  |  |  |  |  |
| Interpreta con precisione le informazioni in uno schema generale di impianto, in uno schema circuitale e in uno schema di cablaggio Interpret accurately the information in a system diagram, a circuit diagram and a wiring diagram |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza del quadro elettrico principale e della console della sala di controllo Demonstrate a knowledge of main switchboard and control room console layouts |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza della procedura per sezionare il quadro elettrico principale Demonstrate a knowledge of the procedure to split the main switchboard |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza delle caratteristiche dell’alimentazione di emergenza della nave Demonstrate a knowledge of the vessel’s emergency power requirements |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di eseguire il controllo e la manutenzione ordinaria delle batterie di accumulatori Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the storage batteries |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di eseguire il controllo e la manutenzione ordinaria del generatore di emergenza Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance and testing of the emergency generator |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di eseguire il controllo e la manutenzione ordinaria di un motore elettrico e del relativo sistema di avviamento Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and testing of an electric motor and its associated starter |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di eseguire il controllo e la manutenzione ordinaria degli interruttori del quadro elettrico principale Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and testing of main switchboard circuit breakers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di eseguire il controllo e la manutenzione ordinaria dei generatori Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance to generators |  |  |  |  |  |  |
| Disegna lo schema di un circuito di inserzione sul quadro elettrico principale delle lampade di segnalazione della massa Sketch the circuit diagram for the earth indicator lamps on the main switchboard |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare i controlli di routine del‐ l’isolamento (Megger test) dei generatori e di tutte le apparecchiature elettriche alimentate dal sistema elettrico di bordo Demonstrate an ability to carry out routine insulation test (Megger test) of generators and all electrical equipment supplied from ship electrical system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di localizzare il punto di basso isolamento negli impianti a 380 (440V) in corrente alternata Demonstrate an ability to locate low insulation of the 380 (440V) AC Circuits |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di localizzare il punto di basso isolamento negli impianti a 230 (110V) in corrente alternata Demonstrate an ability to locate low insulation of the 230 (110) V AC circuits |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di localizzare il punto di basso isolamento negli impianti a 24V a corrente continua, fornita dalle batterie di accumulatori Demonstrate an ability to locate low insulation of the 24 V DC circuits, supplied from storage batteries |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione del sistema di manutenzione programmata di bordo Demonstrate an understanding of the Planned Maintenance System on board |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di svolgere la manutenzione elettrica alle unità USP, ove esistenti Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to UPS Units (where fitted) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di svolgere la riparazione dei guasti ed il controllo finale al sistema allarmi macchinario Demonstrate an ability to carry out the repair and final testing to machinery alarm system defects |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di svolgere la manutenzione ed il controllo finale al sistema avvisatori incendio Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to fire detection systems |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di monitorare il funzionamento, regolare e registrare i parametri del regolatore PID (Proporzionale, Integrale, Derivativo) Demonstrate an ability to monitor the operation, set and record parameters of PID (Proportional, Integral, Derivative) controller |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di controllare e tarare una unità PT 100 (Pressure Transmitter) o una termocoppia Demonstrate an ability to check and align a PT 100 (Pressure Transmitter) unit or thermocouple |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di controllare, calibrare, tarare e testare un trasmettitore di pressione Demonstrate an ability to check, calibrate, align and test a pressure transmitter |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare una comprensione del funzionamento del sistema di controllo a distanza delle valvole Demonstrate an understanding of the operation of a valve remote control system |  |  |  |  |  |  |
| Comprendere la procedura per il passaggio da un sistema di controllo automatico ad un sistema di controllo manuale Understand the procedures for the change over operation of a control system into manual control |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di tarare e testare un trasduttore di livello Demonstrate an ability to align and test a level transducer |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la comprensione del funzionamento del sistema di controllo automatico distribuito/strumentazione e automazione (DCS/IAS) Demonstrate an understanding of distributive control/instrumentation automation system (DCS/IAS) operations |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei differenti tipi di schemi elettrici e dei simboli utilizzati Demonstrate knowledge of different types of electrical diagrams and used symbols |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di interpretare gli schemi elettrici Demonstrate an ability to interpret electrical diagrams |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la conoscenza dei differenti tipi di schemi elettronici e dei simboli utilizzati Demonstrate knowledge of different types of electronic diagrams and used symbols |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di interpretare gli schemi elettronici Demonstrate an ability to interpret electronic diagrams |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Competenza: Manutenziona e ripara sistemi di automazione e di controllo del macchinario di propulsione principale ed ausiliario Competence: Maintenance and repair of automation and control system of main propulsion and auxiliary machinery |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostra la capacità di svolgere la manutenzione di routine e le riparazioni all’apparecchiatura di controllo del motore principale Demonstrate an ability to carry out routine maintenance and repairs to the control equipment of main engine |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa nello svolgimento del controllo di routine degli allarmi e delle protezioni del motore principale Participate in carrying out the routine testing of the main engine safety trips and alarms |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo delle caldaie Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of the boilers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo dei compressori dell’aria Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of the air compressors |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo dei depuratori Fuel Oil e Lube Oil Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of F.O. and L.O. purifiers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo dei compressori per la refrigerazione o per l’aria condizionata Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of the refrigeration or air condition compressors |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo delle celle cambusa o per la refrigerazione del carico (LPG) Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of provision or cargo refrigerated chambers (LPG) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo della gru di macchina Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control systems of engine room crane |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di svolgere le prove di routine e la manutenzione dei sistemi di controllo dell’impianto di gas inerte Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the control equipment of inert gas |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Competenza: Manutenziona e ripara le apparecchiature di navigazione del ponte ed i sistemi di comunicazione di bordo Competence: Maintenance and repair of bridge navigation equipment and ship communication systems |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostrare la capacità di usare una comune apparecchiatura di prova e gli strumenti richiesti per ognuna delle attività di manutenzione, qui di seguito Demonstrate an ability to use common test equipment and instruments required for each of the maintenance activities below |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare la manutenzione di routine all’impianto radar, incluso ARPA e ECDIS Demonstrate an ability to carry out routine maintenance to a radar system including ARPA and ECDIS |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare la manutenzione di routine ai fanali di navigazione Demonstrate an ability to carry out routine maintenance to a navigational light |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare la manutenzione di routine all’apparecchiatura GMDSS Demonstrate an ability to carry out routine maintenance of the GMDSS equipment |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine ai ricevitori GPS/DGPS/DNS Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐routine maintenance to the GPS/DGPS/DNS receivers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine ai sistemi AIS, LRIT e SSAS Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐routine maintenance to the AIS, LRIT and SSAS systems |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine agli ecoscandagli Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐routine maintenance to the echo sounder units |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine al solcometro Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐routine maintenance to the speed log system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine al Voyage Data Recorder (VDR) Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐ routinemaintenance to the voyage data recorder (VDR) system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine o la manutenzione non di routine alla girobussola Demonstrate an ability to carry out routine testing or non‐routine maintenance to the Gyro compass |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine al sistema principale di governo da ponte, incluso il governo manuale e con il pilota automatico Demonstrate an ability to carry out routine testing of the main steering gear system from bridge including manual wheel and Auto Pilot system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine e la manutenzione alle apparecchiature di governo nel locale timone Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the steering gear units within the steering gear space |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine e la manutenzione al fischio principale o a quello di emergenza della nave Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the main or emergency ship’s whistle |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine e la manutenzione ai ricetrasmettitori VHF, MF/HF e alle relative antenne Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance to the main VHF and MF/HF transceivers and aerial system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di funzionamento di routine e la manutenzione al terminale del sistema di comunicazione satellitare Demonstrate an ability to carry out routine function testing and maintenance to the main satellite communication terminal |  |  |  |  |  |  |
| Dimostrare la capacità di effettuare i test di routine e la manutenzione del Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) Demonstrate an ability to carry out routine testing and maintenance of Bridge Navigational Watch Alarm System (BNWAS) |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Competenza: Manutenziona e ripara i sistemi di controllo elettrici ed elettronici del macchinario di coperta e l’attrezzatura per la movimentazione del carico Competence: Maintenance and repair of electrical, electronic and control system of deck machinery and cargo-handling equipment |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine dei verricelli di ormeggio, argani e salpancore Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of anchor/mooring winches and capstans |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine dei verricelli per la messa a mare delle lance di salvataggio e FRB Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of life/rescue boat launching devices |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine dell’apparecchiatura di sollevamento dello scalandrone Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of gangway lifting device |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine della gru imbarco provviste Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of provision crane |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine del sistema di chiusura delle boccaporte Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of hatch covers closing system |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine delle pompe del carico, se presenti Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of cargo pumps, if applicable |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine delle pompe a vapore per lo stripping Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance of cargo steam stripping pumps |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine e prova dei motori elettrici che azionano le pompe di zavorra/anti sbandamento incluso i sistemi di avviamento dei motori Participate in and demonstrate knowledge of the routine maintenance testing of electrically driven ballast/anti‐heeling pumps, including drive motors |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine e prova del sistema gas inerte e azoto, se presenti Participate in and demonstrate knowledge of maintenance and testing of inert gas and nitrogen gas system, if applicable |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa e dimostra la conoscenza della manutenzione di routine e prova delle gru e dei verricelli per la movimentazione del carico Participate in and demonstrate knowledge of the maintenance and testing of cargo handling cranes/winches |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di smontare e riassemblare una apparecchiatura ubicata in una area di rischio Demonstrate an ability to dismantle and reassemble one item of hazardous area equipment |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione alle porte stagne o alle rampe di accesso (se presenti) Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to Watertight doors or powered ramps (where fitted) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione al sistema di trattamento dell’acqua di zavorra (se presente) Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to water ballast treatment system (if applicable) |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Competenza: Manutenziona e ripara i sistemi di controllo e di sicurezza dell’attrezzatura hotel Competence: Maintenance and repair of control and safety systems of hotel equipment |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione elettrica di routine all’apparecchiatura di cucina e della riposteria Demonstrate an ability to carry out routine electrical maintenance to galley and pantry equipment |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione elettrica di routine all’apparecchiatura di lavanderia e dei servizi hotel Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to laundry and hotel services |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione elettrica agli ascensori Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to personal lift |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la capacità di effettuare la manutenzione elettrica ai montacarichi Demonstrate an ability to carry out the electrical maintenance to provision lift |  |  |  |  |  |  |

PARTE 3

FUNZIONE: Controllo delle operazioni della nave e cura per le persone a bordo a livello di supporto/Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Competenza: Assicurare il rispetto delle disposizioni sulla prevenzione dell’inquinamento Competence: Ensure compliance with pollution prevention requirements |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Conoscenza della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, procedure antinquinamento e precauzioni da adottare per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino/Knowledge of the precautions to be taken to prevent pollution of the marine environment, anti-pollution procedures and all associated equipment and proactive measures to protect the marine environment |  |  |  |  |  |  |
| Conoscenza delle attrezzature associate/Knowledge of all associated equipment |  |  |  |  |  |  |
| Conoscenza delle procedure per il monitoraggio delle operazioni di bordo a garanzia della conformità ai requisiti MARPOL/ Knowledge of the procedures for monitoring shipboard operations to ensure compliance with MARPOL requirements |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che la protezione ambientale include sia il mare che l’aria che sono protetti dalle norme obbligatorie MARPOL Understand that environmental protection includes both sea and air which are protected by mandatory MARPOL regulations |  |  |  |  |  |  |
| Elencare almeno due Aree marine Particolarmente Sensibili 1……………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………….. Name at least two Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) 1. ..................................................................................... 2. ....................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra con l’esempio la preparazione ad assumere responsabilità personali per azioni a protezione dell’ambiente marino Demonstrate by example preparedness to take personal responsibility for actions to protect the marine environment |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che gli inquinanti marini possono essere sbarcati a terra per una sicura eliminazione conforme alla MARPOL Understand that marine pollutants must be landed ashore for safe disposal in compliance with MARPOL |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che ci sono regole severe che si applicano a tutte le navi e che riguardano lo stivaggio e l’eliminazione delle misture di olio e acqua Understand there are strict rules covering the storage and disposal of oily water mixtures applicable to all ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che ci sono regole severe che si applicano a tutte le navi e che riguardano l’eliminazione delle sostanze liquide nocive Understand there are strict rules covering disposal of noxious liquid substances applicable to all ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che ci sono regole severe che si applicano a tutte le navi e che riguardano l’eliminazione delle sostanze dannose trasportate in colli Understand there are strict rules covering disposal of harmful substances carried in packaged form applicable to all ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che ci sono regole severe che si applicano a tutte le navi e che riguardano la prevenzione dell’inquinamento da sewage Understand there are strict rules covering pollution prevention by sewage applicable to ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che ci sono regole severe che si applicano a tutte le navi per la prevenzione dell’inquinamento da immondizia da parte delle navi Understand there are strict rules for prevention of pollution by garbage from ships, applicable to all ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprendere che ci sono regole severe che progressivamente si applicheranno a tutte le navi relative all’inquinamento dell’aria da parte di navi in navigazione Understand there are strict rules covering air pollution from ships at sea which will progressively apply to all ships |  |  |  |  |  |  |
| Comprende l’impatto di SOx, NOx, VOC e PM e perché sono necessari sforzi per ridurre l’inquinamento atmosferico Understand the impact of SOx, NOx, VOC and PM and why efforts are needed to reduce atmospheric pollution |  |  |  |  |  |  |
| Cementa gli ombrinali in coperta Plug deck scuppers |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una conoscenza delle procedure nave di bunkeraggio Demonstrate knowledge of ship's bunkering procedures |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa alle operazioni di bunkeraggio Participate in bunkering operations |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la procedura di arresto di emergenza Demonstrate the emergency shutdown procedure |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa ad un esercizio di emergenza in risposta al controllo di uno sversamento da bordo di olio o altre sostanze nocive o tossiche Participate in an emergency response exercise for controlling spillage of oil or other noxious or toxic substances on board |  |  |  |  |  |  |
| E’ consapevole dell’importanza di riferire immediatamente e investigare gli incidenti di potenziale inquinamento Be aware of the importance of immediately reporting and investigating potential pollution incidents |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra l’uso delle schede di sicurezza e del Codice IMDG per ottenere informazioni sui rischi del carico e le istruzioni sul maneggio Demonstrate use of Material Safety Data Sheets and the IMDG Code to obtain information on cargo hazards and handling instructions |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa ad una esercitazione di pulizia di uno sversamento rischioso Participate in drill for clean‐up of hazardous spillage |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa a un esercizio di emergenza in risposta a un incaglio Participate in an emergency response exercise for stranding |  |  |  |  |  |  |
| Effettua il sondaggio delle sentine, gavoni, doppi fondi e altre cisterne e registra le informazioni se è sospettato un qualsiasi danno alla nave Perform soundings of bilges, peak tanks, double bottom and other tanks and record information if any hull damage is suspected |  |  |  |  |  |  |
| Localizza il piano gestione acqua zavorra e dimostra una comprensione del suo contenuto Locate the ship’s ballast water management plan and demonstrate an understanding of its content |  |  |  |  |  |  |
| Affianca l’ufficiale di macchina o di coperta nelle operazioni di zavorramento Understudy the engineer or deck officer conducting a ballasting operation |  |  |  |  |  |  |
| Ha una conoscenza dei requisiti della MARPOL e annessi Have knowledge of requirements of MARPOL and Annexes |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione del funzionamento dell’apparecchiatura di controllo della discarica dell’olio (petroliere) Demonstrate an understanding of Oil Discharge Monitor Equipment operation (oil tankers) |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione delle registrazioni richieste da effettuare sul Registro Idrocarburi Demonstrate an understanding of the record keeping required in the Oil Record Book |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Competenza: Previene, controlla e combatte l’incendio a bordo Competence: Prevent, control and fight fire on board |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Comprende, usa e aiuta nella manutenzione di: Estintori portatili a schiuma Understand use and assist in the maintenance of: Portable foam extinguisher |  |  |  |  |  |  |
| Comprende, usa e aiuta nella manutenzione di: Estintori portatili a CO2 Understand use and assist in the maintenance of: Portable CO2 extinguisher |  |  |  |  |  |  |
| Comprende, usa e aiuta nella manutenzione di: Estintori portatili a polvere Understand use and assist in the maintenance of: Portable dry powder extinguisher |  |  |  |  |  |  |
| Comprende, usa e aiuta nella manutenzione di: Estintori portatili idrici Understand use and assist in the maintenance of: Portable water extinguisher |  |  |  |  |  |  |
| Manutenziona manichette, spingarde e raccordi Maintain hoses, nozzles and couplings |  |  |  |  |  |  |
| Effettua le ronde antincendio Perform fire patrol duties |  |  |  |  |  |  |
| Risistema e rizza le attrezzature dopo il lavoro di manutenzione Re‐stow gear and secure after maintenance work |  |  |  |  |  |  |
| Effettua una completa ispezione dell’attrezzatura antincendio e riferisce al direttore di macchina Carry out a full inspection of fire‐fighting equipment and report to the chief engineer |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa ad una esercitazione antincendio in porto e in navigazione Participate in an emergency response exercise for fire at sea and in port |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Sistemi individuazione incendio e di allarme Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fire detection and alarm systems |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Allarmi incendio Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fire alarms |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Impianto Sprinkler Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fixed automatic sprinklers |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Impianto fisso estinzione vapore Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fixed steam systems |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Impianto fisso estinzione a schiuma Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fixed foam extinguishers |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Impianto fisso estinzione a CO2 Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fixed CO2 systems |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Serrande e portelli antincendio Assist with the testing of the following systems, where fitted: Fire flaps and dampers |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella prova dei seguenti sistemi, ove presenti: Porte tagliafuoco automatiche e manuali Assist with the testing of the following systems, where fitted: Automatic and manual fire doors |  |  |  |  |  |  |
| Valvole di arresto di emergenza, arresto pompe e arresto motore principale Emergency shut off valves, pump stops and main engine stops |  |  |  |  |  |  |
| Descrive il funzionamento dell’impianto fisso di estinzione incendio in macchina Describe the operation of the fixed fire extinguishing system for the engine room |  |  |  |  |  |  |
| Elenca le precauzioni di sicurezza richieste prima di far funzionare l’impianto List the safety precautions required prior to operating the system |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra le procedure e le precauzioni richieste per entrare in uno spazio chiuso Demonstrate the procedures and precautions required for entry into an enclosed space |  |  |  |  |  |  |
| Riconosce il differente uso tra l’autorespiratore e l’EEBD Recognise the different uses for a Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) set and an Emergency Escape Breathing Device |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra come si indossa e usa l’autorespiratore Demonstrate donning and use of SCBA sets |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra come si indossa e usa l’equipaggiamento per Vigile del Fuoco Demonstrate donning and use of a fire‐fighter’s outfit |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra come si indossa e usa l’autorespiratore con l’equipaggiamento per Vigile del Fuoco Demonstrate donning and use of a fire‐fighter’s outfit with a SCBA set |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra l’uso della lavagna di registrazione controllo dell’autorespiratore Demonstrate the use of a SCBA record/control board |  |  |  |  |  |  |
| Gestisce una squadra antincendio durante una esercitazione Take charge of a fire party during an exercise |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra l’uso e la posizione di tutti i mezzi di sicurezza del locale macchine Demonstrate the use and location of all engine room safety appliances |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una conoscenza di tutte le sfuggite dal locale macchine Demonstrate a knowledge of all engine room escape routes |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Competenza: Fa funzionare i mezzi di salvataggio Competence: Operate life-saving appliances |  |  |  |  |  |
| CompitiTask/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Comprende i rischi per i marittimi relativi all’imbarco sulle lance durante le esercitazioni Understand the hazards to seafarers of manning life boats for drills and exercises |  |  |  |  |  |  |
| Comprende la necessità di essere familiari con il funzionamento dei meccanismi di rilascio sotto carico Understand the need to be familiar with the operation of on‐load release mechanisms |  |  |  |  |  |  |
| Riconosce che i sistemi di prevenzione di caduta (FPD), dove posizionati, dovrebbero essere usati durante le esercitazioni (per prevenire imprevisti sganciamenti) Recognise that fall prevention devises (FPDs), where fitted, should be used in drills (to prevent unforeseen detachment) |  |  |  |  |  |  |
| Riconosce la necessità di una meticolosa ispezione e manutenzione ai meccanismi di sgancio sotto carico Recognise the need for meticulous inspection and maintenance of on‐load release mechanisms |  |  |  |  |  |  |
| Individua le marche permanenti sui mezzi di salvataggio relative al numero di occupanti Identify the permanent marking on survival craft with regard to the number of occupants |  |  |  |  |  |  |
| Localizza e prova il funzionamento di: Apparecchi radio, incluso EPIRB e SART Locate and test the operation of: Radio devices including satellite EPIRBs and SARTs |  |  |  |  |  |  |
| Localizza e prova il funzionamento di: Fuochi pirotecnici di salvataggio Locate and test the operation of: Pyrotechnic distress signals |  |  |  |  |  |  |
| Elenca le precauzioni per l’eliminazione dei fuochi pirotecnici scaduti State precautions for disposal of out of date pyrotechnics |  |  |  |  |  |  |
| Sostituisce un ufficiale incaricato durante una esercitazione di abbandono nave Understudy an officer in charge of an abandon ship drill |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella preparazione e sbraccio delle lance di salvataggio ed è cosciente dei rischi potenziali Assist with preparation and swinging out of lifeboats and be aware of potential risks |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella preparazione e imbarco su una lancia a caduta libera (dove appropriato) ed è consapevole dei rischi Assist with preparation and boarding of free fall lifeboat and be aware of potential risks |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nell’ammaino di una lancia di salvataggio, per allontanarsi dalla nave e gettare un ancora galleggiante Assist with lowering a lifeboat to clear the ship and ride to a sea anchor |  |  |  |  |  |  |
| Avvia e fa funzionare il motore della lancia di salvataggio Start and operate a lifeboat engine |  |  |  |  |  |  |
| Fa parte dell’equipaggio di una lancia a: “motore” “a remi” Crew a boat under: Oars ¨ Power ¨ |  |  |  |  |  |  |
| Comanda una lancia a: “motore” “a remi” Cox a boat under: Oars ¨ Power ¨ |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nel recupero e rizzaggio di una lancia di salvataggio Assist with recovering and securing a lifeboat |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nel recupero e rizzaggio di una lancia a caduta libera Assist with recovering and securing a free fall lifeboat |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione della procedura per la messa a mare di una zattera gonfiabile di salvataggio, se si presenta l’occasione Demonstrate an understanding of the procedure for launching and inflating life rafts, if the opportunity arises |  |  |  |  |  |  |
| Sotto supervisione arma e fa funzionare la radio portatile di una lancia di salvataggio Rig and operate the portable lifeboat radio under supervision |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione delle dotazioni obbligatorie di una lancia di salvataggio e il loro uso corretto Demonstrate an understanding of statutory equipment required in survival craft and its correct use |  |  |  |  |  |  |
| Elenca il requisito minimo di acqua e cibo per gli occupanti di un mezzo di salvataggio State minimum food and water requirements for occupants of survival craft |  |  |  |  |  |  |
| Localizza e comprende il funzionamento dei fuochi pirotecnici incluso le precauzioni per la loro eliminazione Locate and understand operation of pyrotechnics including precautions for their disposal |  |  |  |  |  |  |
| Spiega il funzionamento del lanciasagole Explain the operation of rocket line throwing apparatus |  |  |  |  |  |  |
| Spiega il funzionamento dei segnali di soccorso, razzi, fuochi a mano e altri pirotecnici Explain the operation of distress rockets, flares and other pyrotechnics |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Lance di salvataggio e rescue boats Assist with the maintenance of: Lifeboats and rescue boats |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Attrezzatura e dotazioni delle lance di salvataggio Assist with the maintenance of: Lifeboat equipment and provisions |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Apparecchiature di messa a mare Assist with the maintenance of: Launching davits and gear |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Apparecchi galleggianti, es. salvagenti, giubbotti di salvataggio e relative dotazioni Assist with the maintenance of: Buoyant apparatus, e.g. lifebuoys, lifejackets and attachments |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Tute d’immersione e indumenti protettivi Assist with the maintenance of: Immersion suits and thermal protective aids |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di: Altri mezzi di salvataggio, specificare il tipo ………………………. Assist with the maintenance of: Other survival craft, specify type ....................................... |  |  |  |  |  |  |
| Aiuta nella manutenzione di routine del motore di una lancia di salvataggio Assist with the routine maintenance of a lifeboat engine |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Competenza: Applica il primo soccorso medico a bordo Competence: Apply medical firs aid on board ship |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Partecipa ad una esercitazione di primo soccorso sanitario in navigazione Participate in an emergency first aid drill at sea |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione basica dei principi di primo soccorso sanitario: Fermare le emorragie Demonstrate a basic understanding of first aid principles: Stopping bleeding |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione basica dei principi di primo soccorso sanitario: Trattamento in caso di soffocamento/annegamento Demonstrate a basic understanding of first aid principles: Treatment of suffocation/drowning |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra una comprensione basica dei principi di primo soccorso sanitario: Mettere l’infortunato nella posizione di sicurezza Demonstrate a basic understanding of first aid principles: Placing casualty in the recovery position |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra come maneggiare un infortunato in stato di shock Demonstrate how to handle a casualty in shock |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra le procedure per trattare un colpo di calore Demonstrate procedures for dealing with heat stroke |  |  |  |  |  |  |
| Spiega la procedura da utilizzare con un infortunato a causa di folgorazione State procedure for dealing with a casualty of electric shock |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la procedura per trattare le bruciature Demonstrate procedure for treating burns |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra la procedura per curare le piccole fratture Demonstrate procedure for treating minor fractures |  |  |  |  |  |  |
| Spiega le procedure per evitare l’ipotermia State procedures for avoiding hypothermia |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra le procedure per trattare un infortunato colpito da ipotermia Demonstrate procedures for treating casualty with hypothermia |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Competenza: Applicazione delle abilità di comando e lavoro di squadra Competence: Application of leadership and teamworking skills |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Comprende come ogni membro della squadra abbia una diversa esperienza e ha un ruolo da svolgere in ogni compito Understand that as a team member everyone has different experience and has a role to play in any task |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa attivamente al lavoro di programmare le riunioni con persone di grado diverso Participate actively in task planning meetings involving different ranks |  |  |  |  |  |  |
| Comprende che le comunicazioni hanno un sistema a due vie e dimostra questo nella pratica sia durante il lavoro in macchina che in coperta Understand communication is a two‐way exchange and demonstrate this in practice both in the engine room and when working on deck |  |  |  |  |  |  |
| Mantiene la consapevolezza della variazione delle situazioni Maintain awareness of changing situations |  |  |  |  |  |  |
| Accetta l’autorità ma non ha paura di chiedere in caso di dubbio Accept authority but not be afraid to question if in doubt |  |  |  |  |  |  |
| Controlla che la propria comprensione della situazione sia condivisa tra gli altri membri della squadra Check own understanding of situation is shared by other team members |  |  |  |  |  |  |
| Partecipa attivamente al lavoro di revisione e valutazione delle riunioni con persone di grado diverso Participate actively in task review and evaluation meetings involving different ranks |  |  |  |  |  |  |
| Prima pensa e pianifica i compiti che seguiranno il compito o manovra attuale Think ahead and plan tasks that will follow the immediate task or manoeuvre |  |  |  |  |  |  |
| Stabilisce correttamente le priorità quando nota un conflitto tra le necessità immediate e i compiti che devono essere rimandati Set priorities correctly when seeing conflict between immediate needs and tasks that may be held back |  |  |  |  |  |  |
| Distribuisce efficacemente le risorse per ottenere il risultato desiderato Allocate resources effectively to achieve desired outcomes |  |  |  |  |  |  |
| Controlla i risultati e effettua le azioni correttive come necessario/richiesto Check results and take corrective actions as needed/instructed |  |  |  |  |  |  |
| Dimostra confidenza e maturità nel riferire a un Ufficiale Superiore se in dubbio Demonstrate confidence and maturity to refer to senior officer if in doubt |  |  |  |  |  |  |

| Rif/Nr. Ref. No. | Addestramento/Training |  |  | Valutazione Evaluation | Ufficiale Competente/Considered competent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Competenza: Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave Competence: Contribute to the safety of personnel and ship |  |  |  |  |  |
| Compiti Task/Duty |  | Direttore di macchina (Sigla/Data) Chief Eng,(Initials/Date) | Ufficiale (Sigla/Data) Officer (Initials/Date) | Pareri sulle aree da migliorare/Advice on areas for improvement | Sigla Ufficiale/ Officer’s Initials | Data/ Date |
| Vedasi Parte 2 – Rif./Nr. 5 e Parte 3 – Rif./Nr 1, 2, 3 e 4 See Part 2 – Ref. No. 5 and Part 3 – Ref. No. 1, 2, 3 e 4 |  |  |  |  |  |  |